«Әуе қозғалысын ұйымдастыру және оған қызмет көрсету жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 16 мамырдағы № 279 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы «2019 жылғы» Қазақстан Республикасы Көлік министрі бұйрығының жобасына

салыстырмалы кесте

| № п/п | Құрылымдық элемент | Қолданыстағы редакция | Ұсынылатын редакция | Негіздеме. көрсету қажет: 1) түзетудің мәні; 2) енгізілетін әрбір түзетудің нақты негіздемесі қамтылуға тиіс. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4-тармақтың 55-1) тармақшасы | 4. Осы Нұсқаулықта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады: ... Жоқ | 4. Осы Нұсқаулықта мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады: ... 55-1) визуалды бақылау жүйесі – әуеайлақта немесе оның маңында ситуациялық хабардарлықты сақтау үшін қажетті қозғалысты және кез келген басқа ақпаратты электрондық визуалды бейнелеуді қамтамасыз ететін электро-оптикалық жүйе; ... | 1-тарау ИКАО док 4444-ке сәйкес жаңа анықтамалар қосылды. |
| 2 | 15-1-тармақ | 15-1. Эшелондаудың қысқартылған минимумдарын немесе жаңа қағидаларды енгізуді қоса алғанда, ӘҚҰм жүйесіндегі ұшу қауіпсіздігіне байланысты өзгеріс аэронавигациялық ұйым өткізген ұшу қауіпсіздігін бағалағанның кейін жүзеге асырылады не оның тапсырысы бойынша ұшу қауіпсіздігінің қолайлы деңгейін қамтамасыз етуді көрсетеді және пайдаланушылармен консультациялар өткізілді. ӘҚҰм жүйесіндегі өзгерістерге мыналар жатады: 1) әуе кеңістігінде немесе әуеайлақта қолданылуға жататын эшелондаудың қысқартылған минимумдары; 2) әуе кеңістігінде немесе әуеайлақта қолданылуға жататын ұшып шығу және ұшып келу қағидаларын қоса алғанда, ұшуды орындаудың енгізілетін жаңа пайдалану рәсімдері; 3) ӘҚҚ бағыттарының құрылымын өзгерту; 4) әуе кеңістігінің құрылымын өзгеру секторларға бөлу; 5) әуеайлақтағы ҰҚЖ және/немесе жерде жүру жолақтары конфигурациясының физикалық өзгерістері; 6) жаңа жүйелерді немесе байланыс, бақылау жабдықтарын және ұшу қауіпсіздігі үшін маңызы бар, оның ішінде жаңа функцияларды және/немесе мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін, басқа да жабдықтарды енгізу. Аэронавигациялық ұйым ұшу қауіпсіздігінің белгіленген деңгейін одан әрі қолдауды тексеру мақсатында енгізу нәтижелерін бақылау мүмкіндігінің болуын қамтамасыз етеді (өзгеріс сипатының салдарынан ұшу қауіпсіздігінің қолайлы деңгейі саны жағынан көрсету мүмкін болмаған жағдайларда, ұшу қауіпсіздігін бағалау пайдалану тәжірибесі негізінде жүргізілуі мүмкін.). | 15-1. ӘҚҰм жүйесіндегі ұшу қауіпсіздігіне байланысты өзгеріс Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 384 бұйрығымен бекітілген аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау және оған сертификат беру қағидаларын, сондай-ақ аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушілерге қойылатын сертификаттау талаптарының 33, 34, 35, 36 және 37-тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 15468). Аэронавигациялық қызмет көрсетуді жеткізуші ұшу қауіпсіздігінің белгіленген деңгейін одан әрі қолдауды тексеру мақсатында енгізу нәтижелерін бақылау мүмкіндігінің болуын қамтамасыз етеді (өзгеріс сипатының салдарынан ұшу қауіпсіздігінің қолайлы деңгейі саны жағынан көрсету мүмкін болмаған жағдайларда, ұшу қауіпсіздігін бағалау пайдалану тәжірибесі негізінде жүргізілуі мүмкін). | «Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау және оған сертификат беру қағидаларын, сондай-ақ аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушілерге қойылатын сертификаттау талаптарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 26 маусымдағы № 384 бұйрығының 33, 34, 35, 36 және 37-тармақтарына сәйкес келтіру мақсатында |
| 3 | 15-2-тармақ | Жоқ | 15-2. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді жеткізуші мыналарды қамтамасыз етеді: 1) әуе кеңістігінде немесе әуеайлақта ӘҚҚ ұсынумен байланысты, ӘҚҚ жанындағы ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қызмет процесінде немесе қандай да бір басқа тәсілмен анықталған, оның ішінде азаматтық авиация саласындағы уәкілетті ұйымды тексеру нәтижелері бойынша анықталған кез келген нақты немесе әлеуетті қауіпті, қолайлы тәуекел деңгейі тұрғысынан тиісті аэронавигациялық қызмет көрсетуші бағалайды және жіктейді; 2) тәуекел қолайлы, тиісті аэронавигациялық қызмет көрсетуді жеткізуші ретінде бірінші кезектегі тәртіппен және іс жүзінде мүмкіндігінше жіктелуі мүмкін жағдайларды қоспағанда, тәуекелді болдырмау немесе оны қолайлы деңгейге дейін төмендету үшін тиісті шаралар қабылдайды; 3) егер нақты әуе кеңістігінде немесе әуеайлақта ұшу қауіпсіздігінің деңгейі қамтамасыз етілмейтіні немесе қамтамасыз етіле алмайтыны айқын болған жағдайда, тиісті аэронавигациялық қызмет көрсетуді жеткізуші бірінші кезектегі тәртіппен және мүмкіндігінше тиісті түзету шараларын қабылдайды; кез келген түзету шараларын қабылдау тәуекелді жою немесе азайту тұрғысынан олардың тиімділігін бағалаумен қатар жүреді. | Док 4444 ИКАО 2.7-тарауына сәйкес. |
| 4 | 15-3-тармақ | Жоқ | 15-3. Ұшу қауіпсіздігін бағалау кезінде ұшу қауіпсіздігі тұрғысынан маңызды болып саналатын барлық факторлар ескеріледі, соның ішінде: 1) әуе кемелерінің навигациялық мүмкіндіктері мен сипаттамаларын қоса алғанда, әуе кемелерінің типтері және олардың ұшу-техникалық сипаттамалары; 2) ауа қозғалысының тығыздығы мен таралуы; 3) әуе кеңістігінің күрделілігі, ӘҚҰ маршруттарының құрылымы және әуе кеңістігінің жіктелуі; 4) ҰҚЖ конфигурациясын, олардың ұзындығын және рульдеу жолдарының конфигурациясын қоса алғанда, әуеайлақтың конфигурациясы; 5) ӘҚҚ диспетчерінің араласу мүмкіндігін қоса алғанда, «ауа – жер» байланыс түрі және байланыс процесінде диалог жүргізудің уақытша параметрлері; 6) байқау жүйесінің түрі мен мүмкіндіктері, сондай-ақ ӘҚҚ диспетчеріне ескертудің қосалқы функциялары мен функцияларын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін жүйелердің болуы; 7) кез келген ерекше жергілікті немесе өңірлік метеорологиялық құбылыстар. Ұшу қауіпсіздігі деңгейін білдіру және бағалау әдістеріне және ұшу қауіпсіздігін бақылау бағдарламаларына қатысты тиісті ақпарат аэронавигациялық қызмет көрсетуді жеткізушілердің ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесі шеңберінде қаралады. | Док 4444 ИКАО 2.6.2-тарауына сәйкес. |
| 5 | 17-24-тармақ | 17-24. Әуе кеңістігінің ағындарын ұйымдастыру – ӘҚҚ органының өткізу қабілетін барынша пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін және тиісті ӘҚҚ органы мәлімдеген өткізу қабілеті әуе қозғалысының көлемдеріне сәйкес келі үшін әуе қозғалысының қауіпсіз, ретке келтірілген және жылдамдатылған ағындарын ұйымдастыру бойынша қызметі білдіреді. | 17-24. Әуе кеңістігінің ағындарын ұйымдастыру – ӘҚҚ органының өткізу қабілетін барынша пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін және тиісті ӘҚҚ органы мәлімдеген өткізу қабілеті әуе қозғалысының көлемдеріне сәйкес келі үшін әуе қозғалысының қауіпсіз, ретке келтірілген және жылдамдатылған ағындарын ұйымдастыру бойынша қызметі білдіреді. Әуе қозғалысының ағындарын ұйымдастыру ICAO Doc 9971 «Әуе қозғалысының ағындарын бірлесіп ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулық»-та берілген ұсыныстарды ескере отырып жүзеге асырылады. | Аймақтық деңгейде (Орталық Азия, Ресей Федерациясы және Закавказье елдері) әуе қозғалысының ағындарын ұйымдастыруға деген қажеттіліктің пайда болуына байланысты елдер Doc 9971 ICAO «әуе қозғалысының ағындарын бірлесіп ұйымдастыру жөніндегі Нұсқаулық» құрамындағы бірыңғай ережелерді қолдануды талап етеді. |
| 6 | 23-тармақ | 23. ӘҚҚ мақсаттары үшін мынадай диспетчерлік пункттер ұйымдастырылады: 1) рульдеу диспетчерлік пункті (бұдан әрі - РДП); 2) старттық диспетчерлік пункт (бұдан әрі – СДП); 3) мұнара диспетчерлік пункті (бұдан әрі – МДП); 4) шеңбер диспетчерлік пункті (бұдан әрі – ШДП); 5) жақындау диспетчерлік пункті (бұдан әрі – ЖДП); 6) жергілікті диспетчерлік пункт (бұдан әрі – ЖДП); 7) аудандық диспетчерлік пункт (орталық) (бұдан әрі – АДП (АДО). ӘК экипаждарына ұшу алдындағы ақпараттық-консультациялық қызмет көрсету мақсаттары үшін «Брифинг» диспетчерлік пункті ұйымдастырылуы мүмкін. Ұшудың қарқындылығы аз болғанда диспетчерлік пункттерді (бағыттарды, секторларды) бірыңғай диспетчерлік пунктке толық немесе ішінара, уақытша немесе тұрақты біріктіруді жүзеге асыруға рұқсат етіледі. | 23. ӘҚҚ мақсаттары үшін мынадай диспетчерлік пункттер ұйымдастырылады: 1) рульдеу диспетчерлік пункті (бұдан әрі - РДП); 2) старттық диспетчерлік пункт (бұдан әрі – СДП); 3) мұнара диспетчерлік пункті (бұдан әрі – МДП); 4) шеңбер диспетчерлік пункті (бұдан әрі – ШДП); 5) жақындау диспетчерлік пункті (бұдан әрі – ЖДП); 6) жергілікті диспетчерлік пункт (бұдан әрі – ЖДП); 7) аудандық диспетчерлік пункт (орталық) (бұдан әрі – АДП (АДО). Қажет болған жағдайда осы диспетчерлік пункттерге қосымша көмекші диспетчерлік пункттер ұйымдастырылады. ӘК экипаждарына ұшу алдындағы ақпараттық-консультациялық қызмет көрсету мақсаттары үшін «Брифинг» диспетчерлік пункті ұйымдастырылуы мүмкін. Ұшудың қарқындылығы аз болғанда диспетчерлік пункттерді (бағыттарды, секторларды) бірыңғай диспетчерлік пунктке толық немесе ішінара, уақытша немесе тұрақты біріктіруді жүзеге асыруға рұқсат етіледі. | Кейбір жағдайларда (мысалы, әуеайлақтың күрделі конфигурациясына байланысты) қосымша қосалқы диспетчерлік пункттерді ұйымдастыру қажеттілігі туындайды (олар 23-тармақта аталған диспетчерлік пункттердің функцияларын ішінара жүзеге асырады). 2023 жылғы 28 шілдедегі «Мұнара» ДП жұмыс орнынан көзбен шолуды жабуды болдырмау мақсатында Шымкент қаласы әуежайының салынып жатқан жаңа жолаушылар терминалының №1 қонуға шығу галереясын салу мәселесін талқылау жөніндегі кеңестің хаттамасы. 3-тармақ. |
| 7 | 35-тармақ | 35. ӘҚҚ диспетчерлік пункттері азаматтық әуеайлақтарды пайдалануға жарамдылық нормаларының талаптарына жауап беретін ғимараттарда орналасуы тиіс. Әуеайлақтарда уақытша орналастыру, уақытша алаңдарда және авариялық жағдайларда жедел өрістету үшін ұтқыр ЕЗЖ (ұшуды басқарудың ұтқыр орталықтары) пайдаланылуы мүмкін. ЖДП және ЖДП функцияларын қоса атқаратын диспетчерлік пункттерде ұтқыр ЖДП (ұтқыр ұшуды басқару орталықтары) пайдалану кезінде әуе жағдайының индикаторлары пайдаланылуы мүмкін. | 35. ӘҚҚ диспетчерлік пункттері «ӘҚҚ жоспарлау жөніндегі Нұсқаулық» Doc 9426-да келтірілген ұсынымдарды ескере отырып, ғимараттарда орналастырылады. Әуеайлақтарда уақытша орналастыру, уақытша алаңдарда және авариялық жағдайларда жедел өрістету үшін ұтқыр ЕЗЖ (ұшуды басқарудың ұтқыр орталықтары) пайдаланылуы мүмкін. ЖДП және ЖДП функцияларын қоса атқаратын диспетчерлік пункттерде ұтқыр ЖДП (ұтқыр ұшуды басқару орталықтары) пайдалану кезінде әуе жағдайының индикаторлары пайдаланылуы мүмкін. | Мұндай талаптар жоқ азаматтық әуеайлақтарды пайдалануға жарамдылық нормаларына сілтеме жасалады, сондықтан алынып тасталады. Оның орнына Док 9426 ИКАО 2,3,4 III-2-2-1 тарауында көзделген ережелер енгізіледі. |
| 8 | 172-тармақ | 172. ӘҚҚ бақылау жүйелерін пайдалана отырып, АҰҚ бойынша ұшу кезінде көлденең эшелондаудың ең аз аралықтары белгіленеді: 1) аудандық диспетчерлік қызмет көрсету кезінде-кемінде - 10 теңіз милі; 2) жақындауға диспетчерлік қызмет көрсету (әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету) кезінде-кемінде - 5 теңіз милі. | 172. ӘҚҚ бақылау жүйелерін пайдалана отырып, АҰҚ бойынша ұшу кезінде көлденең эшелондаудың ең аз аралықтары белгіленеді: 1) аудандық диспетчерлік қызмет көрсету кезінде-кемінде – 10 теңіз милі (5 теңіз милі, егер белгілі бір жерде радиолокациялық жүйелер және/немесе ADS-B және/немесе MLAT жүйелері бұған мүмкіндік берсе және осы Нұсқаулықтың 15-1-тармағына сәйкес ұшу қауіпсіздігін бағалау жүргізілсе); 2) жақындауға диспетчерлік қызмет көрсету (әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету) кезінде-кемінде – 5 теңіз милі (3 теңіз милі, егер белгілі бір жерде радиолокациялық жүйелер және/немесе ADS-B және/немесе MLAT жүйелері бұған мүмкіндік берсе және осы Нұсқаулықтың 15-1-тармағына сәйкес ұшу қауіпсіздігін бағалау жүргізілсе). | Аэронавигациялық қызмет көрсетуді жеткізушілердің мүмкіндігін беру мақсатында 4444 ИКАО-ның 8.7.3.1-тармағында, 8.7.3.2-тармағында көзделген көлденең эшелондаудың өзге де интервалдарын қолдану. |
| 9 | 179-3-тармақ | Жоқ | 179-3. Бір эшелонда (биіктікте) бір маршрут бойында ӘК-лер арасында, радиолокациялық бақылау болмаған кезде Мах санының әдісін пайдалана отырып, ӘҰҚ бойынша эшелондаудың ең аз уақыт аралығы 10 минутты құрайды. Алда келе жатқан ӘК артта келе жатқан ӘК-нің шынайы Мах санына тең немесе одан асатын жылдамдықты ұстайды. | Док 4444 ИКАО 5.4.2.4.3 және 5.4.2.4.4 тармақтарын сәйкес. |
| 10 | 179-4-тармақ | Жоқ | 179-4. Мах санының әдісін қолдануға бұйрық берілген әуе кемелері ӘҚҚ органы белгілеген Мах шынайы санын ұстайды және осы жылдамдықты өзгертуге ӘҚҚ органынан рұқсат сұрайды. Егер Мах санын шұғыл түрде уақытша өзгерту қажет болған жағдайда (мысалы, турбуленттілікке байланысты), ӘҚҚ органына мұндай өзгерістің жасалғаны туралы мүмкіндігінше ертерек хабарланады. | Док 4444 ИКАО 5.4.2.4.1 тармағына сәйкес. |
| 11 | 179-5-тармақ | Жоқ | 179-5. Егер әуе кемесінің ұшу-техникалық сипаттамалары маршрутта биіктікке көтерілу немесе төмендеу кезінде Махтың соңғы белгіленген санын ұстап тұруға мүмкіндік бермесе, тиісті әуе кемелерінің ұшқыштары бұл туралы ӘҚҚ органын биіктікке көтерілуге немесе төмендеуге сұрау салу сәтінде хабардар етеді. | Док 4444 ИКАО 5.4.2.4.32 тармағына сәйкес. |
| 12 | 207-тармақ | 207. Көзбен шолып қонуға кіру аспаптар бойынша қонуға кіру схемаларының кез келген нүктесінен басталады. АҰҚ бойынша ұшуды орындайтын әуе кемелерінің көзбен шолып қонуға кіруді орындауға рұқсат беруді әуе кемесінің экипажы сұрайды немесе ӘҚҚ диспетчері береді (ӘҚҚ диспетчерінің әуе кемесінің экипажымен алдын ала келісу жағдайында). | 207. 208-тармақта жазылған шарттарға сәйкес, АҰҚ бойынша ұшуды орындайтын әуе кемелерінің көзбен шолып қонуға кіруді орындауға рұқсат беруді әуе кемесінің экипажы сұрайды немесе ӘҚҚ диспетчері береді (ӘҚҚ диспетчерінің әуе кемесінің экипажымен алдын ала келісу жағдайында). | Док 4444 ИКАО 6.5.3.1 тармағына сәйкес. |
| 13 | 208-тармақ | 208. ЕҰҚ бойынша ұшуды орындайтын әуе кемесінің экипажына мына жағдайларда көзбен шолып қонуға кіруді орындауға рұқсат беріледі: 1) экипаждың жер үстіндегі бағыттармен көзбен шолу байланысында болуға мүмкіндігі бар; 2) бұлттардың хабарланатын төменгі шекарасы осындай рұқсат алған немесе бұл деңгейден асып кеткен әуе кемесінің қонуға кіретін бастапқы учаскесінде басталатын деңгейге сәйкес келеді; немесе 3) аспаптар бойынша қонуға кіру схемасы бойынша ұшудың кез келген уақытында пилот метеорологиялық жағдай көзбен шолып қонуға кіруді орындауға мүмкіндік беретінін хабарлайды. | 208. ЕҰҚ бойынша ұшуды орындайтын әуе кемесіне, экипаждың жер үстіндегі бағыттармен көзбен шолу байланысында болуға мүмкіндігі бар жағдайда көзбен шолып қонуға кіруді орындауға рұқсат беріледі және: 1) бұлттардың хабарланатын төменгі шекарасы осындай рұқсат алған немесе бұл деңгейден асып кеткен әуе кемесінің қонуға кіретін бастапқы учаскесінде басталатын деңгейге сәйкес келеді; немесе 2) ұшқыш қонуға кірудің бастапқы учаскесі басталатын деңгейде немесе аспаптар бойынша қонуға кіру схемасы бойынша ұшудың кез келген сәтінде метеорологиялық жағдайлар қонуға және қонуға көзбен шолып кіруге мүмкіндік беретінін хабарлайды. | Док 4444 ИКАО 6.5.3.3 тармағына сәйкес. |
| 14 | 15-тараудың 5-1-параграфы | Жоқ | 5-1-параграф. Қонуға көзбен шолып кіруге арналған векторлау 208-1. ӘҚҚ диспетчері секторда векторлау үшін белгіленген бұлттардың төменгі шегі минималды абсолютті биіктіктен жоғары және метеорологиялық жағдайлар қонуға және қонуға көзбен қарауға мүмкіндіктер бар дағдайларда, қонуға көзбен шолып кіруді орындау үшін әуе кемесін векторлауды жүзеге асырады. 208-2. Қонуға көзбен шолып кіруді орындауға рұқсат ұшқыш әуеайлақты немесе алда тұрған әуе кемесін көретіні туралы баяндағаннан кейін ғана беріледі, содан кейін векторлау тоқтатылады. | Док 4444 ИКАО 8.9.5, .9.5.1 және 8.9.5.2-тармақтарына сәйкес. |
| 15 | 249-1-тармақ | Жоқ | 249-1. Метеорологиялық орган ӘҚҚ органынан ҰҚЖ (RVR) көріну қашықтығында көрінуді қайта есептеу үшін жарық жүйесі шамдарының жарықтығы сатысының мәнін алады. | Жарық жүйесі оттарының жарықтығын пайдалану туралы көрсетілген деректер метеорологиялық органға ҰҚЖ-дағы көріну қашықтығы туралы ақпаратты қайта есептеу және беру үшін қажет (ҰҚЖ-дағы көріну қашықтығының ҰҚЖ оттарына тәуелділігі бар). |
| 16 | 284-тармақ | 284. Егер ӘДО (ӘАДП) диспетчері әуе кемесінің ҰҚЖ-ны босатқанын көзбен шолып немесе қадағалау жүйесінің көмегімен анықтай алмаса, ол әуе кемесінің экипажынан ҰҚЖ-ның босатылғанын баяндауды талап етеді. Экипаж ҰҚЖ-ның босатылғанын баяндаған болса, онда бұл әуе кемесінің РМЖ-тың шекті аймағынан тыс жерде екендігін білдіреді. | 284. ӘДО (ӘАДП) диспетчері әуеайлақ қозғалысын көзбен шолып бақылау арқылы немесе ӘҚҚ бақылау жүйесі болған кезде пайдалана отырып бақылауды жүзеге асырады. | Док 4444 ИКАО 7.1.1.2 тармағына сәйкес. |
| 17 | 284-1-тармақ | Жоқ | 284-1. ӘҚҚ бақылау жүйелері болмаған және көзбен шолып бақылауды, ӘҚО (ӘАДП) диспетчерінің нақты жұмыс орнынан бақыланатын әуеайлақ қозғалысын қамтамасыз ету мүмкін болмаған кезде визуалды бақылау жүйелері немесе қосалқы диспетчерлік пункттер (жұмыс орындары) көзделеді. | Док 4444 ИКАО 7.1.1.2.1 тармағына сәйкес. |
| 18 | 284-2-тармақ | Жоқ | 284-2. Қосалқы диспетчерлік пункттің (жұмыс орнының) диспетчері үшін әуеайлақтың маневр жасау алаңының көзбен бақыланатын аймағы белгіленеді, оның шегінде диспетчер: 1) ұшу жолағында және ӘК рульдеу бағыты бойынша (көріну шегінде) кедергілердің жоқтығын айқындайды, бұл туралы ӘҚО (ӘАДП) диспетчеріне хабарлайды; 2) ӘК-нің ұшып көтерілуін, қонуын, рульдеуін (көріну шегінде) бақылайды және ӘК ақаулығының сыртқы белгілері анықталған кезде бұл туралы ӘҚО (ӘАДП) диспетчеріне дереу баяндайды. | Қосалқы диспетчерлік пункт осы Нұсқаулықтың 244-тармағына сәйкес әуеайлақтық диспетчерлік пункттің функцияларын орындайды |
| 19 | 284-3-тармақ | Жоқ | 284-3. Егер ӘДО (ӘАДП) диспетчері әуе кемесінің ҰҚЖ-ны босатқанын көзбен шолып немесе қадағалау жүйесінің көмегімен немесе визуалды бақылау жүйесі көмегімен анықтай алмаса, ол әуе кемесінің экипажынан ҰҚЖ-ның босатылғанын баяндауды талап етеді. Экипаж ҰҚЖ-ның босатылғанын баяндаған болса, онда бұл әуе кемесінің РМЖ-тың шекті аймағынан тыс жерде екендігін білдіреді. | 284-тармақтың орны осы редакцияда ауыстырылды |
| 20 | 19-тараудың 9-1-параграфы | Жоқ | 9-1-параграф. Әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету кезінде визуалды бақылау жүйесін пайдалану 296-1. Визуалды бақылау жүйелері осы Нұсқаулықтың 16-тарауының 1-параграфында тізімделген функцияларды орындау үшін әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету кезінде пайдаланылуы мүмкін. 296-2. Әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын визуалды бақылау жүйелері сенімділіктің, дайындықтың және тұтастықтың тиісті деңгейіне ие. Көрсетілетін қызметтердің қауіпсіздік деңгейінің төмендеуіне жол бермеу мақсатында ұсынылатын қызмет көрсету деңгейін айқындау кезінде жүйенің істен шығу ықтималдығын немесе қызмет көрсетудің толық немесе ішінара бұзылуына әкеп соғуы мүмкін оның сипаттамаларының елеулі нашарлауын бағалау және ескеру қажет. Бұл жағдайда резервтік диспетчерлік пункттер (бар болса) көзделеді немесе ӘҚҚ органы осы Нұсқаулықтың 14-тарауының 5-1, 5-2, 5-3, 6-параграфтарын басшылыққа алады. 296-3. Визуалды бақылау жүйелері барлық қатысушы көздердің деректерін интеграцияланған түрде қабылдау, өңдеу және көрсету қабілетіне ие. | Док 4444 ИКАО 7.12, 7.12.1.1 және 7.12.1.2 тармақтарына сәйкес. |
| 21 | 306-тармақ | 306. Диспетчер ұшуға мыналарға рұқсат бермейді, егер: 1) ҰҚЖ бос емес; 2) ҰҚЖ бетінің жай-күйі және тежеу тиімділігі немесе ҰҚЖ бетінің жай-күйінің коды әуе кемесінің экипажына белгісіз; 3) алда ұшып шыққан әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ның соңын кесіп өтпесе немесе кері бұруды (кері бұруды) орындауға кіріспесе); 4) қонуды орындаған әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ны босатпаса; 5) басқа әуе кемесі ұшып кетеді немесе екінші айналымға кетеді немесе оның орналасқан жері іздегі турбуленттілікке негізделген бойлық эшелондаудың ең аз аралықтарын ескере отырып, белгіленген эшелондау аралықтарын қамтамасыз етпейді; 6) ұшу жолағында кедергілер бар; 7) әуе кемесінің экипажында ұшып көтерілу қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыстар (құстардың топталуы, қауіпті метеожағдайлар, қатты жауын-шашын жағдайларында 600 метрден кем метеорологиялық көріну, оның екпіндерін ескере отырып, жердің жанындағы желдің бағыты мен жылдамдығы) туралы ақпарат жоқ. | 306. Диспетчер ұшуға мыналарға рұқсат бермейді, егер: 1) ҰҚЖ бос емес; 2) ҰҚЖ бетінің жай-күйі және тежеу тиімділігі немесе ҰҚЖ бетінің жай-күйінің коды әуе кемесінің экипажына белгісіз; 3) алда ұшып шыққан әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ның соңын кесіп өтпесе немесе кері бұруды (кері бұруды) орындауға кіріспесе); 4) қонуды орындаған әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ны босатпаса; 5) ұшып шығатын әуе кемесі үшін қауіпсіз интервал қамтамасыз етілмеген; 6) ұшу жолағында кедергілер бар; 7) әуе кемесінің экипажында ұшып көтерілу қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыстар (құстардың топталуы, қауіпті метеожағдайлар, қатты жауын-шашын жағдайларында 600 метрден кем метеорологиялық көріну, оның екпіндерін ескере отырып, жердің жанындағы желдің бағыты мен жылдамдығы) туралы ақпарат жоқ. | Алдыңғы ұшып шыққан ӘК немесе келетін ӘК арасындағы эшелондау интервалдарын бұзбау мақсатында |
| 22 | 308-тармақ | 308. ҰҚЖ-дағы кедергілердің болмауы: 1) көзбен шолып қарауымен (көру мүмкіндігі шегінде); 2) ұшу алаңын шолу локаторының индикаторы бойынша байқаумен (болған жағдайда); 3) ҰҚЖ босатылуы туралы әуе кемелері экипаждарының баяндауы бойынша; 4) көрінбейтін учаскелерде, қиын метеожағдайларда және түнде ҰҚЖ тексерген кездегі әуеайлақ қызметі мамандарының баяндауы бойынша анықталады. | 308. ҰҚЖ-дағы кедергілердің болмауы: 1) көзбен шолып қарауымен (көру мүмкіндігі шегінде), ал көрінбейтін учаскелерде визуалды бақылау жүйесінің көмегімен (бар болса) немесе диспетчердің баяндамасы бойынша қосалқы диспетчерлік пункттен (жұмыс орнынан) (бар болса); 2) ұшу алаңын шолу локаторының индикаторы бойынша байқаумен (болған жағдайда); 3) ҰҚЖ босатылуы туралы әуе кемелері экипаждарының баяндауы бойынша; 4) көрінбейтін учаскелерде, қиын метеожағдайларда және түнде ҰҚЖ тексерген кездегі әуеайлақ қызметі мамандарының баяндауы бойынша анықталады. | Визуалды бақылау жүйесі мен көмекші диспетчерлік пунктті қосу |
| 23 | 309-тармақ | 309. Ауа райының қауіпті құбылыстары мен жағдайлары туындаған кезде ӘДО (ӘАДП) диспетчері бұл туралы әуе кемесінің экипажын хабардар етеді. Ұшуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. Егер әуе кемесінің командирі ұшуға шешім қабылдаса, диспетчер оған ұшуға рұқсат береді, яғни: 1) ҰҚЖ бос; 2) ҰҚЖ бетінің жай-күйі және тежеу тиімділігі немесе ҰҚЖ бетінің жай-күйінің коды ӘК экипажына белгілі; 3) алда ұшып көтерілген әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ның соңын кесіп өтсе немесе кері бұруды (кері бұруды) орындауға кіріссе, бұл ретте іздегі турбуленттілікке негізделген бойлық эшелондаудың ең аз аралықтары ескеріледі; 4) қонуды орындаған әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ны босатты; 5) ұшу жолағында кедергілер жоқ; 6) ӘК экипажында ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыстар (құстардың топталуы, қауіпті метеоқұбырлар, қатты нөсерлі жауын-шашын жағдайларында 600 метрден кем метеорологиялық көріну, оның екпіндерін ескере отырып, жердегі желдің бағыты мен жылдамдығы туралы ақпарат болады); 7) ӘК экипажына диспетчерлік рұқсатта (- да) көрсетілген шеңбердің биіктігін немесе эшелонды (биіктікті) алуға рұқсат етіледі. Ұшуға диспетчерлік рұқсат әуе кемесінің командирін оны жасауға мәжбүрлеу болып табылмайды, ұшуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. ҰҚЖ-ның жұмыспен қамтылу уақытын азайту мақсатында әуе кемесіне атқарушылық стартпен айналысуға және жүріспен ұшуға рұқсат беруге жол беріледі. Мұндай рұқсатты алғаннан кейін әуе кемесі ҰҚЖ-ға ұшып шығады және ұшып кетеді. | 309. Ауа райының қауіпті құбылыстары мен жағдайлары туындаған кезде ӘДО (ӘАДП) диспетчері бұл туралы әуе кемесінің экипажын хабардар етеді. Ұшуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. Егер әуе кемесінің командирі ұшуға шешім қабылдаса, диспетчер оған ұшуға рұқсат береді, яғни: 1) ҰҚЖ бос; 2) ҰҚЖ бетінің жай-күйі және тежеу тиімділігі немесе ҰҚЖ бетінің жай-күйінің коды ӘК экипажына белгілі; 3) алда ұшып көтерілген әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ның соңын кесіп өтсе немесе кері бұруды (кері бұруды) орындауға кіріссе, бұл ретте іздегі турбуленттілікке негізделген бойлық эшелондаудың ең аз аралықтары ескеріледі; 4) қонуды орындаған әуе кемесі пайдаланылатын ҰҚЖ-ны босатты; 5) ұшатын шығатын әуе кемесі үшін қауіпсіз интервал қамтамасыз етілген; 6) ұшу жолағында кедергілер жоқ; 7) ӘК экипажында ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыстар (құстардың топталуы, қауіпті метеоқұбырлар, қатты нөсерлі жауын-шашын жағдайларында 600 метрден кем метеорологиялық көріну, оның екпіндерін ескере отырып, жердегі желдің бағыты мен жылдамдығы туралы ақпарат болады); 8) ӘК экипажына диспетчерлік рұқсатта (- да) көрсетілген шеңбердің биіктігін немесе эшелонды (биіктікті) алуға рұқсат етіледі. Ұшуға диспетчерлік рұқсат әуе кемесінің командирін оны жасауға мәжбүрлеу болып табылмайды, ұшуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. ҰҚЖ-ның жұмыспен қамтылу уақытын азайту мақсатында әуе кемесіне атқарушылық стартпен айналысуға және жүріспен ұшуға рұқсат беруге жол беріледі. Мұндай рұқсатты алғаннан кейін әуе кемесі ҰҚЖ-ға ұшып шығады және ұшып кетеді. | Алдыңғы ұшып шыққан ӘК не кіретін ӘК арасындағы эшелондау интервалдарын бұзбау мақсатында |
| 24 | 311-тармақ | 311. ӘДО (ӘАДП) диспетчері әуе кемесінің экипажына қонуға тыйым салады және екінші айналымға кетуі туралы нұсқау береді, егер: 1) әуе кеңістігінде әуе кемесінің жолында ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін кедергілер болса; 2) қону алдындағы түзуде әуе кемелері арасында белгіленген эшелондау аралығының бұзылу қаупі туындаса, бұл ретте іздегі турбуленттілікке негізделген бойлық эшелондаудың ең аз аралықтары ескеріледі; 3) ұшу жолағы бос емес; 4) атқарушы стартта тұрған әуе кемесі ұшуға рұқсат алғаннан кейін екпінді бастамайды, ал қонуға бет алған әуе кемесі қону алдындағы түзу жолда ӘҚҚ бақылау жүйесі болған кезде 4 километр (2 м.миль) қашықтықта болады. | 311. ӘДО (ӘАДП) диспетчері әуе кемесінің экипажына қонуға тыйым салады және екінші айналымға кетуі туралы нұсқау береді (баяндаманы көмекші диспетчерлік пункттің (жұмыс орнының) (бар болса) диспетчерінен алған кезде), егер: 1) әуе кеңістігінде әуе кемесінің жолында ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін кедергілер болса; 2) қону алдындағы түзуде әуе кемелері арасында белгіленген эшелондау аралығының бұзылу қаупі туындаса, бұл ретте іздегі турбуленттілікке негізделген бойлық эшелондаудың ең аз аралықтары ескеріледі; 3) ұшу жолағы бос емес; 4) атқарушы стартта тұрған әуе кемесі ұшуға рұқсат алғаннан кейін екпінді бастамайды, ал қонуға бет алған әуе кемесі қону алдындағы түзу жолда ӘҚҚ бақылау жүйесі болған кезде 4 километр (2 м.миль) қашықтықта болады. | Көмекші диспетчерлік пунктті қосу |
| 25 | 311-1-тармақ | 311-1. ҰҚЖ-да кедергілердің жоқ болуы: 1) көзбен шолып қараумен (көрінушілік шегінде); 2) ұшу алаңын шолу локаторының индикаторы бойынша бақылаумен (бар болған кезде); 3) әуе кемелері экипаждарының ҰҚЖ-ны босату туралы хабарлаулары бойынша; 4) көрінбейтін учаскелерде, күрделі метеожағдайларда және түнде ҰҚЖ-ны тексеру кезінде әуеайлақ қызметі мамандарының хабарлаулары бойынша анықталады. | 311-1. ҰҚЖ-да кедергілердің жоқ болуы: 1) көзбен шолып қараумен (көрінушілік шегінде); 2) ұшу алаңын шолу локаторының индикаторы бойынша бақылаумен (бар болған кезде), ал көрінбейтін учаскелерде визуалды бақылау жүйесінің көмегімен (бар болса) немесе диспетчердің баяндамасы бойынша қосалқы диспетчерлік пункттен (жұмыс орнынан) (бар болса); 3) әуе кемелері экипаждарының ҰҚЖ-ны босату туралы хабарлаулары бойынша; 4) көрінбейтін учаскелерде, күрделі метеожағдайларда және түнде ҰҚЖ-ны тексеру кезінде әуеайлақ қызметі мамандарының хабарлаулары бойынша анықталады. | Визуалды бақылау жүйесі мен көмекші диспетчерлік пунктті қосу |
| 26 | 16-тараудың 13-параграфы | Жоқ | 13-параграф. Теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағында орналасқан диспетчерлік пункттердің функциялары 322-3. Осы параграфқа әуеайлақтық диспетчерлік пункт үшін 16-Тарауда көрсетілген тармақтардан ерекшеленетін немесе толық көлемде қолданылмайтын тармақтар енгізілді. 322-4. ӘҚҚ диспетчерлері тікұшақ айлағында немесе тікұшақ айлағы ауданында әуе қозғалысының қауіпсіздігі мен жүйелілігін қамтамасыз ету үшін ӘҚҚ-дағы әуе кемелеріне ақпарат береді және рұқсат береді: 1) әуеайлақ шеңберін қоса алғанда, диспетчерлік пункттің белгіленген жауапкершілік аймағында ұшуды орындайтын әуе кемелерімен; 2) қонуды орындайтын және ұшатын әуе кемелерімен қамтамасыз етіледі. 322-5. ӘҚҚ диспетчері мынадай жағдайларда авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу мақсатында тікұшақ командасын (оның ішінде өрт сөндіру командасын) және кезекші теңіз кемесін хабардар етеді: 1) апатқа ұшыраған әуе кемесі жерге қонады деген хабарды алғанда; 2) авиациялық оқиғалар орын алғанда; 3) әуе кемесін эвакуациялауды талап ететін оқыс оқиғалар туындағанда; 4) әуе кемесінің экипажы сұратқан жағдайда; 5) ұшудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажет деп санағанда. Осы мақсатта ӘҚҚ диспетчері келесі ескерту сигналдарын қолданады: 1) күтпеген жерден авиациялық оқиға орын алғанда немесе апатқа ұшыраған әуе кемесінің аталған тікұшақ айлағына қонуына 30 минуттан аз уақыт қалған кезде «Дабыл» сигналы беріледі. Бұл сигнал бойынша АҚК-ның барлық жасақтары өздерінің жарақтарымен хабарландыру кезінде көрсетілген авиациялық оқиға орнына келеді. 2) апатқа ұшыраған әуе кемесінің аталған тікұшақ айлағына қонуына 30 минут және одан да көп уақыт қалған кезде «Дайындық» сигналы беріледі. 322-6. Егер ӘҚҚ диспетчері әуе кемесінің штаттан тыс конфигурациясы немесе жай-күйі (шассидің шықпай қалуы немесе жарым-жартылай шығуы, әуе кемесінің қандай да бір бөлігінен шыққан түтіннің ерекше эмиссиясы) туралы хабар алған жағдайда, ол бұл жөнінде әуе кемесінің экипажын хабардар етеді. Диспетчерлік пункттен визуалды бақылау стандарттыдан өзгеше болатын тікұшақ айлақтарында (шолу толық немесе жарым-жартылай етілмейді) визуалды бақылауды қосымша ӘҚҚ маманы жүргізе алады. Бақылау орны жеткілікті көзбен шолуды қамтамасыз ете отырып, диспетчерлік пункттің жанында айқындалады. Бұл ретте ӘҚҚ маманы жұмыс жиілігінде ӘҚҚ диспетчерімен және экипажмен радиобайланыстың негізгі және резервтік құралдарымен қамтамасыз етіледі. 322-7. Ұшып көтерілген әуе кемесінің экипажынан әуе кемесінің зақымданғаны туралы мәлімет алынған жағдайда, тікұшақ айлағының жұмыс беті тексеріледі және әуе кемесінің экипажына тікұшақ айлағының жұмыс бетінде әуе кемесінің қандай да бір бөлшектерінің немесе құстардың немесе жануарлардың қалдықтарының жоқтығы немесе бар екендігі туралы хабарланады. 322-8. Маневр алаңы жоқ тікұшақ айлағындағы жағдайлар туралы маңызды ақпарат қол жетімділігі туралы келесі ақпаратты қамтиды: 1) тікұшақ айлағының жұмыс бетінде (алаңында) не оған тікелей жақын жерде құрылыс немесе жөндеу жұмыстары; 2) жұмыс бетіндегі қар, батпақ, мұз, аяз немесе су; 3) тікұшақ айлағына тікелей жақын жерге қонуға кіру секторында кедергілердің, құстардың болуын қоса алғанда, басқа да уақытша қауіптер; 4) тікұшақ айлағының бір бөлігінің немесе бүкіл жарық сигналдық жүйесінің істен шығуы немесе тұрақсыз жұмыс істеуі; 5)газдың және ауаның ыстық ағындарының (турбиналардың, генераторлардың және т. б.) шығарылуы туралы; 6) әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ықпал ететін кез келген басқа ақпарат. Тікұшақ айлағындағы жағдайлар туралы маңызды ақпарат әуе кемесінің экипажы бұл ақпаратты алғаны белгілі болған жағдайларды қоспағанда, әуе кемесінің әрбір экипажына беріледі. 322-9. ӘҚҚ диспетчері әуе кемелерінің экипаждарын әуе жағдайы (қажет болғанда) мен метеорологиялық жағдайлар туралы хабардар етеді, белгіленген схемалар немесе берілген траекториялар бойынша ұшуға рұқсат береді, олардың сақталуын бақылайды, әуе кемелері арасындағы белгіленген аралықтардың кем болмауын қамтамасыз етеді Күрделі метеожағдайларда ШҰЕ бойынша ұшу кезінде ажырасқан маршруттарды пайдалана отырып, әуе кемелерінің қауіпсіз алшақтығын қамтамасыз етеді. 322-10. ӘҚҚ диспетчері қонуға келетін әуемен байланыс орнатқан кезде қонуға кіру шарттарын хабарлайды, төмендетудің және қонуға кірудің белгіленген схемасының сақталуын бақылайды, эшелондаудың белгіленген аралықтарын сақтай отырып, қонуға кіру үшін төмендетуді қамтамасыз етеді. 322-11. Ұшудың шеңберіне кірер алдында ШҰЕ бойынша ұшуды орындайтын әуе кемесінің экипажына мынадай ақпарат ұсынылады: 1) ұшу шеңберінің бағыты; 2) теңіздің орташа деңгейіне келтірілген тікұшақ айлағының атмосфералық қысымы (QNH); 3) ұшу шеңберіне кіру үшін белгіленген ең төменгі биіктік; 4) желдің бағыты мен жылдамдығы; 6) ауа жағдайы туралы ақпарат (қажет болған жағдайда). 322-12. Бұлттардың төменгі шекарасының тиісті биіктігінде 200 метр (650 фут) және одан төмен (олардың жалпы саны кезінде 2 октанттан көп), тікұшақ айлағындағы көрінушілік 2000 метр және одан аз нақты ауа райы кезінде ӘҚҚ диспетчері әр ӘК қонуға кіруі кезінде, КРАМС автоматты метеорологиялық станциясының метеодисплейі бойынша бұлттардың төменгі шекарасының биіктігі және метеорологиялық көріну туралы деректерді нақтылайды және қону алдындағы тіке бұрылысты орындау басталғанға дейін ӘК экипажына береді. 322-13. Диспетчер ұшуға рұқсат бермейді, егер: 1) ұшу секторында кедергілер бар; 2) әуе кемесінің экипажында ұшып көтерілу қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыстар (құстардың топталуы, қауіпті метеожағдайлар, қатты жауын-шашын жағдайларында 600 метрден кем метеорологиялық көріну, оның екпіндерін ескере отырып, жердің жанындағы желдің бағыты мен жылдамдығы) туралы ақпарат жоқ. 322-14. Тікұшақ айлағында кедергілердің болмауы: 1) көзбен шолып қарауымен (көру мүмкіндігі шегінде); 2) тікұшақ айлағының жұмыс бетін тексерген кездегі тікұшақ қону жөніндегі мамандарының баяндауы бойынша анықталады. 322-15. Ауа райының қауіпті құбылыстары мен жағдайлары туындаған кезде ӘҚҚ диспетчері бұл туралы әуе кемесінің экипажын хабардар етеді. Ұшуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. Егер әуе кемесінің командирі ұшуға шешім қабылдаса, диспетчер оған ұшуға рұқсат береді, яғни: 1) ұшу секторында кедергілер жоқ; 2) ӘК экипажында ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыстар (құстардың топталуы, қауіпті метеоқұбырлар, қатты нөсерлі жауын-шашын жағдайларында 600 метрден кем метеорологиялық көріну, оның екпіндерін ескере отырып, жердегі желдің бағыты мен жылдамдығы туралы ақпарат болады); 3) ӘК экипажына диспетчерлік рұқсатта көрсетілген биіктікті немесе шеңбердің биіктігін алуға рұқсат етіледі. Ұшуға диспетчерлік рұқсат әуе кемесінің командирін оны жасауға мәжбүрлеу болып табылмайды, ұшуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. 322-16. ӘҚҚ диспетчерінің қонуға рұқсаты мынаны білдіреді: 1) қонуға кіру секторындағы төмендеу жолындағы әуе кеңістігі және тікұшақ айлағы бос; 2) ӘК экипажында ұшу қауіпсіздігіне қатер төндіретін құбылыстар (құстардың топталуы, қауіпті метеожағдайлар, қатты нөсерлі жауын-шашын жағдайларында 1000 метрден кем метеорологиялық көріну, оның екпіндерін ескере отырып, жердегі желдің бағыты мен жылдамдығы) туралы ақпарат болады. 322-17. ӘҚҚ диспетчері әуе кемесінің экипажына қонуға тыйым салады және екінші айналымға кетуі туралы нұсқау береді, егер: 1) әуе кеңістігінде әуе кемесінің қонуға кіру секторының төмендеу жолында ұшу қауіпсіздігіне қауіп төндіретін кедергілер бар; 2) тікұшақ айлағы бос емес. 322-18. ӘҚҚ диспетчері ӘК экипажына маналарды хабарлайды: 1) тікұшақ айлағындағы барлық көріну өзгерістері 2000 метрден және одан кем және бұлттардың төменгі шекарасы биіктігінің (тік көрінудің) 200 метрден (650 фут) және одан төмен барлық өзгерістері; 2) тікелей қону алдындағы қауіпті метеожағдайлар; 3) метеорологиялық көріну қашықтығы 1000 метрден кем қатты жауын-шашын; 4) екпіндерді ескере отырып, жердегі желдің бағыты мен жылдамдығының өзгеруі. 322-19. Қауіпті құбылыстар мен ауа райы жағдайлары туындаған кезде ӘҚҚ диспетчері бұл туралы әуе кемесінің экипажын хабардар етеді. Қонуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. Егер әуе кемесінің командирі қонуға шешім қабылдаса, ӘҚҚ диспетчері оған қонуға рұқсат береді, яғни: 1) қонуға кіру секторындағы төмендеу жолындағы әуе кеңістігі кедергілерден бос; 2) тікұшақ айлағы бос. Қонуға диспетчерлік рұқсат әуе кемесі командирін қонуға мәжбүрлеу болып табылмайды, қонуды жүргізу туралы түпкілікті шешімді әуе кемесінің командирі қабылдайды. 322-20. Тікұшақ айлақтарының жарық-сигналдық жабдығы: 1) түнгі ұшу кезінде – күн ұясына кіргеннен 15 минут бұрын немесе әуе кемелері келуінің есептік уақытында, ұшып шыққан кезде – экипаждың әуе кемесін жіберуге (сүйреуге) рұқсат сұратуынан кейін; 2) күндізгі жағдайларда – 2000 метр және одан аз көрінушілік кезінде; 3) басқа жағдайларда – ұшу басшысының нұсқауы бойынша немесе әуе кемесі экипажының (ұшқышының) талап етуі бойынша қосылады. Жарық сигналының жабдығы: 1) күн шығысымен; 2) күндізгі жағдайларда – 2000 метр және одан көп көрінушілік кезінде; 3) түнгі ұшу кезінде – ұшып шығатын әуе кемесі тікұшақ айлағы ауданынан (диспетчерлік аймақтан) шыққаннан кейін немесе келген әуе кемесінің қозғалтқыштары өшірілгеннен кейін; 4) басқа жағдайларда – әуе кемелерінің қонуы (ұшып кетуі) болмаған кезде ұшу басшысының (аға диспетчердің) нұсқауы бойынша сөнеді. 322-21. Тікұшақ айлағының жарықсигналды жабдығының жұмысқа қабілеттілігін істен шығуларды (егер бар болса) автоматты индикациялау (бақылау) жүйесі арқылы ӘҚҚ диспетчері анықтайды. Тікұшақ айлағының жарықсигналды жабдығының жұмысқа қабілеттілігін істен шығуларды автоматты индикациялау (бақылау) жүйесі жоқ болған жағдайда немесе осындай жүйені қолдау мақсатында ӘҚҚ диспетчері көріну шегіндегі жарықсигналды жабдық оттарын көзбен шолып бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ әуе кемелерінің экипаждарынан келіп түскен ақпаратты немесе тікұшақ қону жөніндегі мамандардың жүргізген жарықсигналды жабдықты тексеру қорытындыларын пайдаланады. | Каспий теңізінің Қазақстандық бөлігінде орналасқан тікұшақ айлақтары бар бірнеше мұнай өндіру платформаларының болуына байланысты және оларға ұшу санының өсуіне байланысты осы ауданда диспетчерлік қызмет көрсетуді қолдану қажеттілігі туындайды. Алайда, мұндай ауданда диспетчерлік қызмет көрсетуді қолданудың өзіндік ерекшелігі бар және әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсетуден ерекшеленеді.Теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағы үшін ӘҚҚ диспетчерлік пункті үшін 1-1-қосымшаларды қолдану мақсатында. «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2010 жылғы 15 шілдедегі № 339-IV. 17-баптың 5-1-тармағына сәйкес. Жекелеген әуеайлақтардың (тікұшақ айлақтарының) аудандарында әуе қозғалысына қызмет көрсетуді жеке кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші жүзеге асыра алады. |
| 27 | 418-тармақ | 418. Апаттық хабарлама беруге жауапты ӘҚҚ органы: 1) іздеу және құтқару үйлестіру орталығын хабарлаудан басқа, апаттық деңгейдің енгені немесе ӘҚҚ (ӘҚБ) араласқан органдары деңгейі туралы ақпарат береді; 2) қолда бар құралдарды пайдалана отырып, ӘҚҚ (ӘҚБ) аралас органдарынан апаттық жағдайда тұр деп болжамдаған әуе кемесі туралы ақпарат алуға көмек сұрайды; 3) әр апаттық кезеңде жинақталған ақпаратты жинайды және нақтылаулар жүргізілгеннен кейін оны іздеу және құтқару үйлестіру орталығына береді; 4) әуе кемесіндегі жағдайдың қалпына келуі немесе осы әуе кеменің жауапты ауданнан (аймақтан) шыққаны туралы ақпарат алған кезде апаттық жағдайдың өзгергенін хабарлайды. | 418. Осы Нұсқаулықтың 417-тармағына сәйкес апаттық хабарлама беруге жауапты ӘҚҚ органы: 1) іздеу және құтқару үйлестіру орталығын хабарлаудан басқа, апаттық деңгейдің енгені немесе ӘҚҚ (ӘҚБ) араласқан органдары деңгейі туралы ақпарат береді; 2) қолда бар құралдарды пайдалана отырып, ӘҚҚ (ӘҚБ) аралас органдарынан апаттық жағдайда тұр деп болжамдаған әуе кемесі туралы ақпарат алуға көмек сұрайды; 3) әр апаттық кезеңде жинақталған ақпаратты жинайды және нақтылаулар жүргізілгеннен кейін оны іздеу және құтқару үйлестіру орталығына береді; 4) әуе кемесіндегі жағдайдың қалпына келуі немесе осы әуе кеменің жауапты ауданнан (аймақтан) шыққаны туралы ақпарат алған кезде апаттық жағдайдың өзгергенін хабарлайды. | Док 4444 ИКАО 9.2.2.3-тармағына (9.2.2.2 тармағына сілтеме) сәйкес. |
| 28 | Әуе қозғалысын ұйымдастыру және оған қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтың 1-қосымшаның 13-тармағы | 13. «Круга», «Старта» және «Руления» ДП өткізу қабілетінің үлгі нормативі үшін ӘӨП (әуе айлақтың) өткізу қабілетінің мәні қабылданады. ӘӨП (әуе айлақтың) өткізу қабілетінің мәні > 21, ӨҚНүлгі (ДӨБ) = 21. | 13. «Шеңбер», «Старттық», «Мұнара» және «Рульдеу» (ал көрсетілген ДП-те бір «Мұнара» ДП-қа біріктірген кезде) ДП өткізу қабілетінің үлгі нормативі үшін ҰҚЖ (әуе айлақтың) өткізу қабілетінің мәні қабылданады. ҰҚЖ өткізу қабілеті әуе қозғалысына қызмет көрсетудің диспетчерлік пункттерінің (секторларының) өткізу қабілетін айқындау әдістемесіне 3-қосымшаға сәйкес есептеледі. ҰҚЖ (әуе айлақтың) өткізу қабілетінің мәні > 21, ӨҚНүлгі (ШДП және МДП) = 21. | Халықаралық Азаматтық авиация туралы конвенцияға 11-қосымшаның 3.7.5-тармағына сәйкес әрбір диспетчерлік пункт үшін мәлімделген максималды өткізу қабілеті есептелуі тиіс. Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, «Шеңбер», «Старттық», «Мұнара» және «Рульдеу» ДП үшін әдетте ҰҚЖ өткізу қабілеттілігінің нормативі қолданылады. |
| 29 | Әуе қозғалысына қызмет көрсету диспетчерлік пункттерінің (секторларының) өткізу қабілетін айқындау әдістемесіне 3-қосымша | Жоқ | Ұшу-қону жолағының (бұдан әрі – ҰҚЖ) өткізу қабілеттілігі нормативін есептеу 1. Әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету кезінде өткізу қабілеттілігінің үлгілік нормативі үшін ҰҚЖ өткізу қабілеттілігінің мәні қабылданады (Өұқж). 2. ҰҚЖ өткізу қабілеттілігі нормативін есептеудің осы әдістемесі ӘҚҚ органы тиісті үлгідегі ӘК ұшып кету және қону кезінде ҰҚЖ жұмыспен қамту уақыты туралы жинаған статистикалық деректерге негізделген. 3. Ұшу кезінде ҰҚЖ-ның жұмыс уақыты ӘК қозғалысы алдын-ала ұшу стартынан басталған сәттен бастап ұшып көтерілгеннен кейін ҰҚЖ соңы үстінен ұшқан сәтке дейін саналады. Қону кезінде ҰҚЖ-ның жұмыс уақыты шешім қабылдау биіктігінің ұшып өткен сәтінен бастап қонғаннан кейін ҰҚЖ-ны босаған сәтке дейін саналады. 4. Есептеулерді орындау кезінде осы әуеайлақта ұшуларды үнемі (ең жиі) орындайтын ӘК түрлері ескеріледі. 5. Ұшып кету және қону кезіндегі әрбір ҰҚЖ-ның жұмыс уақыты туралы деректер тиісті кестеге енгізіледі:: 1-кесте ҰШЫП КЕТУ КЕЗІНДЕ ҰШУ-ҚОНУ ЖОЛАҒЫНЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (Уұшк). ВПП(№); ВПП(№). Күні; ӘК түрі; Уақыты (Уұшк ұқж1); Күні; ӘК түрі; Уақыты (Уұшк ұқж2). 2-кесте ҚОНУ КЕЗІНДЕ ҰШУ-ҚОНУ ЖОЛАҒЫНЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (Уқон). ВПП(№); ВПП(№). Күні; ӘК түрі; Уақыты (Уқон ұқж1); Күні; ӘК түрі; Уақыты (Уқон ұқж2). 6. Ұшып кету және қону кезіндегі әрбір ҰҚЖ-ның жұмыспен қамтылуының орташа арифметикалық уақытын бағалау үшін 1 және 2-кестелерде алынған ӘК түрлері бойынша деректер 3 және 4-кестелерге енгізіледі: 3-кесте ҰШЫП КЕТУ КЕЗІНДЕ ҰҚЖ-НЫҢ ОРТАША АРИФМЕТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ, ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША (Уор.ұшк). ∑ Тұшк ұқж1+Тұшк ұқж2/n-түрі ӘК саны; ӘК түрі; n-түрі ӘК саны; Уақыты(Уұшк). 4-кесте ҚОНУ КЕЗІНДЕ ҰҚЖ-НЫҢ ОРТАША АРИФМЕТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ, ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША (Уор. қон). ∑ Уқон ұқж1+Уқон ұқж2/n-тұрі ӘК саны; ӘК түрі; n-түрі ӘК саны; Уақыты(Уқон). Ескерту. 3 және 4-кестелерді толтыру кезінде (Уұшк/қон баған) n үрі ӘК ұшып кету және қону кезінде ҰҚЖ-ның жиынтық жұмыс уақыты алынады және осы үлгідегі ӘК түрінің жалпы санына бөлінеді. 7. N-түрі ӘК бір ұшу-қону операциясы (Уор.ұшк-қон) кезінде ҰҚЖ-ның орташа арифметикалық жұмыс уақытын алу үшін, 3 және 4-кестелердегі ӘК-нің әрбір түрі бойынша ұшып кету (Уор.ұшк) және қону (Уор.қону) кезіндегі ҰҚЖ-ның орташа арифметикалық жұмыс уақыты туралы деректер 5-кестеге енгізіледі:: 5-кесте ҰҚЖ-НЫҢ ОРТАША АРИФМЕТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ, ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША (Уор.ұшк-қон). ∑ Тұшк+Тқон/2; ӘК түрі; Уақыты (Уор.ұшк-қон). 8. ӘК құрамын бағалау үшін ӘК түрлері бойынша ұшулардың салыстырмалы саны (%) айқындалады: 6-кесте ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ӘУЕАЙЛАҚТЫ ПАЙЫЗДЫҚ ПАЙДАЛАНУ. N түрі ӘК саны Х 100 / ∑ӘК; ӘК түрі; N(%). БАРЛЫҒЫ; 100%. 9. Ұшу-қону жолағының орташа жұмыс уақытын (Уор.жұм) формула бойынша есептеу: Уор.жұм = (Уор.ұшк-қон1 * N1 + Уор.ұшк-қон2 * N2 +…+ Уор.ұшк-қон n * Nn) / 100 10. Әрбір шекті ескере отырып, секундтарға (3600 сек) аударылған, берілген интервалды секундтармен көрсетілген ҰҚҚ-ның орташа жұмыс уақытына (Уор.жұм) бөлу арқылы, ҰҚЖ өткізу қабілеттілігінің мәні (Өұқж) бір сағаттық кезең үшін есептеледі: Өұқж = 3600 / Уор.жұм Аббревиатураларды декодтау: ҰҚЖ – ұшу-қону жолағы; ӘҚҚ – әуе қозғалысына қызмет көрсету; ӘК – әуе кемесі. | Халықаралық Азаматтық авиация туралы конвенцияға 11-қосымшаның 3.7.5-тармағына сәйкес әрбір диспетчерлік пункт үшін мәлімделген максималды өткізу қабілеті есептелуі тиіс. Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, «Шеңбер», «Старттық», «Мұнара» және «Рульдеу» ДП үшін әдетте ҰҚЖ өткізу қабілеттілігінің нормативі қолданылады. ҰҚЖ өткізу қабілетін есептеудің ұсынылған әдістемесін әзірлеу үшін халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) ұсынылған әдістемелері пайдаланылды. |
| 30 | 1-1 қосымша | ӘҚҚ органдарының (әуеайлақтық диспетчерлік орталықтың диспетчерлік пункттері (әуеайлақ/тікұшақ айлағы ауданының диспетчерлік пункттері), аудандық диспетчерлік орталықтың (аудандық диспетчерлік пункттер), ұшу-ақпараттық қызмет көрсету органдарының жұмыс орындары жабдықтарының бақылау тізбесі Жабдықтарының түрі; ДП Брифинг; РДП; БДП; МДП; ШДП; ЖДП; ЖДП (ЦПИ); АДП; Ұтқыр (жылжымалы) МДП; (Теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағында) МДП. 1; Диспетчер пульті; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 2; Негізгі және резервтік радиостанцияларды басқару органдары; -; +; +; +; +; +; +; +; +6; +. 3; Авариялық арна радиостанциясын басқару органдары; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 4; Әуе жағдайының индикаторы; -; -; -; +4; +4; +4; +1; +; +1; +1. 5; ҰАШ РЛС (ЖҚБ АЖ) ақпаратын бейнелеу аппаратурасы); -; +2; +2; +2; -; -; -; -; -; -. 6; АРП индикаторы немесе пеленгациялық ақпаратты әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасында көрсету; -; -; -; +1; +; +; +1; +1; +1; +1. 7; Әуеайлақішілік байланыс радиостанцияларын басқару органы; -; +; +; +; -; -; -; -; +; +. 8; Дауыс зорайтқыш және/немесе телефон байланысының аппаратурасы; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 9; Жабдық болған кезде командаларды беру каналын АЖРМ (ЖРС немесе VOR) арқылы басқару органдары; -; -; -; +; +1; +1; -; -; -; +. 10; Жарық-сигналдық жабдықты қашықтықтан басқару аппаратурасы; Ұшып көтерілу мен қонудың жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +. ҰҚЖ-дан шығудың және ҰҚЖ-ға шығудың жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары; -; -; +2; +2; -; -; -; -; -; -. Әуеайлақ бойынша рульдеудің жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары; -; +3; -; -; -; -; -; -; -; -. 11; Қону жүйелерінің жай-күйі туралы автоматты дабыл; Дыбыс және жарық; РМЖ (ILS, DME, VOR, МРШ); -; -; -; +; +1; -; -; -; -; -. ҚЖШ (NDB); -; -; -; +; +1; -; -; -; -. ЖСО ұшу және қону; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +1. Жарық; ЖСО ҰҚЖ-дан шығу және ҰҚЖ-ға шығу; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. ЖСО әуеайлақ бойынша рульдеу; -; +; -; -; -; -; -; -; -; -. 12; Жарық сигнализациясын басқару пульті және «ҰҚЖ бос емес» индикаторы немесе «ҰҚЖ бос емес» көрінісі әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасында; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. 13; Жабдық болған жағдайда, БРЛН жабдығының жай-күйінің дыбыстық және жарықтық сигнализациясы; -; -; -; +1; -; -; -; -; -; +. 14; Метеоақпаратты көрсету құралдары; +1; +1; +5; +4,5; +5; +5; +1; +1; -; +. 15; Сағат; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 16; AFTN желіге кіру нүктесі; +; +1; +1; +; +1; +1; +; +; +; +1. ПӨО органы (AFIS); Арнайы мақсаттағы автомобиль. +1; -. +; +6. +; +. +1; -. -; -. +1; -. +; +. +; +. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. +; +. +1; +1. 1. Ұсынылатын жабдық; 2. III санат бойынша қонуға дәлме-дәл кіретін ҰҚЖ бар әуеайлақтарда орнатылады; 3. Басқарылатын рульдеу құралдары болмаған кезде бүйірлік рульдеу оттарын және басқарылмайтын жарық көрсеткіштерін қону және ұшып көтерілу оттарының тобымен бірге басқаруға жол беріледі; 4. Жабдық Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 19 маусымдағы № 361 бұйрығымен бекітілген «әуе қозғалысына қызмет көрсету қажеттілігін бағалау әдістемесіне» сәйкес және жылына кемінде бір рет жүргізілетін аэронавигациялық ұйымның басшысы бекітетін қарастырылатын диспетчерлік пункттердің пайдалану қызметі барысында ұшу қауіпсіздігінің жай-күйін талдау нәтижелеріне сүйене отырып тұрақты негізде орнатылады; 5. ӘҚҚ диспетчерлік пункттерін бір үй-жайда (залда) орналастыру кезінде диспетчердің тиісті жұмыс орнынан метеоақпаратты оқу мүмкіндігін қамтамасыз ету кезінде осы диспетчерлік пункттер үшін бірыңғай метеоақпаратты көрсету құралдарын орнатуға жол беріледі; 6. Резервтік радиостанцияларды басқару органдары талап етілмейді. Ескертпе: 1. Ұтқыр (жылжымалы) МДП - уақытша алаңдарда және авариялық жағдайларда жедел өрістету үшін арнайы орындалған МДП. 2. Арнайы мақсаттағы автомобиль - іздестіру-құтқару жұмыстары мақсатында және басқа жағдайларда ӨЖЖ радиобайланыс құралдарын жедел өрістету қажет болған кезде пайдаланылатын автомобиль. 3. Бір диспетчер бірнеше функцияларды орындауды біріктірген кезде жабдық осы тізбеге сәйкес бір жұмыс орнында шоғырланады. 4. МДП (теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағында) – теңіз қондырғысының стационарлық тікұшақ айлағында немесе құрылыстағы немесе теңіздегі жасанды аралдың бетіндегі орналасқан МДП. | ӘҚҚ органдарының (әуеайлақтық диспетчерлік орталықтың диспетчерлік пункттері (әуеайлақ/тікұшақ айлағы ауданының диспетчерлік пункттері), аудандық диспетчерлік орталықтың (аудандық диспетчерлік пункттер), ұшу-ақпараттық қызмет көрсету органдарының жұмыс орындары жабдықтарының бақылау тізбесі Жабдықтарының түрі; ДП Брифинг; РДП; БДП; МДП; ШДП; ЖДП; ЖДП (ҰАО); АДП; Ұтқыр (жылжымалы) МДП; (Теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағында) МДП. 1; Диспетчер пульті; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 2; Негізгі және резервтік радиостанцияларды басқару органдары; -; +; +; +; +; +; +; +; +6; +. 3; Авариялық арна радиостанциясын басқару органдары; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 4; Әуе жағдайының индикаторы; -; -; -; +4; +4; +4; +1; +; +1; +1. 5; ҰАШ РЛС (ЖҚБ АЖ) ақпаратын бейнелеу аппаратурасы); -; +2; +2; +2; -; -; -; -; -; -. 6; АРП индикаторы немесе пеленгациялық ақпаратты әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасында көрсету; -; -; -; +1; +; +; +1; +1; +1; +1. 7; Әуеайлақішілік байланыс радиостанцияларын басқару органы; -; +; +; +; -; -; -; -; +; +. 8; Дауыс зорайтқыш және/немесе телефон байланысының аппаратурасы; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 9; Жабдық болған кезде командаларды беру каналын АЖРМ (ЖРС немесе VOR) арқылы басқару органдары; -; -; -; +; +1; +1; -; -; -; +. 10; Жарық-сигналдық жабдықты қашықтықтан басқару аппаратурасы; Ұшып көтерілу мен қонудың жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +. ҰҚЖ-дан шығудың және ҰҚЖ-ға шығудың жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары; -; -; +2; +2; -; -; -; -; -; -. Әуеайлақ бойынша рульдеудің жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары; -; +3; -; -; -; -; -; -; -; -. 11; Қону жүйелерінің жай-күйі туралы автоматты дабыл; Дыбыс және жарық; РМЖ (ILS, DME, VOR, МРМ); -; -; -; +; +1; -; -; -; -; -. ҚЖЖ (NDB); -; -; -; +; +1; -; -; -; -. ЖБЖ ұшу және қону; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +1. Жарық; ЖБЖ ҰҚЖ-дан шығу және ҰҚЖ-ға шығу; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. ЖБЖ әуеайлақ бойынша рульдеу; -; +; -; -; -; -; -; -; -; -. 12; Жарық сигнализациясын басқару пульті және «ҰҚЖ бос емес» индикаторы немесе «ҰҚЖ бос емес» көрінісі әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасында; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. 13; Жабдық болған жағдайда, ЖЖРС жабдығының жай-күйінің дыбыстық және жарықтық сигнализациясы; -; -; -; +1; -; -; -; -; -; +. 14; Метеоақпаратты көрсету құралдары; +1; +1; +5; +4,5; +5; +5; +1; +1; -; +. 15; Сағат; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 16; AFTN желіге кіру нүктесі; +; +1; +1; +; +1; +1; +; +; +; +1. 17; Визуалды бақылау жүйе; -; -; -; +8; -; -; -; -; -; -. ҰАО органы (AFIS); Арнайы мақсаттағы автомобиль. +1; -. +; +6. +; +. +1; -. -; -. +1; -. +; +. +; +. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. +; +. +1; +1. 1. Ұсынылатын жабдық; 2. III санат бойынша қонуға дәлме-дәл кіретін ҰҚЖ бар әуеайлақтарда орнатылады; 3. Басқарылатын рульдеу құралдары болмаған кезде бүйірлік рульдеу оттарын және басқарылмайтын жарық көрсеткіштерін қону және ұшып көтерілу оттарының тобымен бірге басқаруға жол беріледі; 4. Жабдық Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 19 маусымдағы № 361 бұйрығымен бекітілген «әуе қозғалысына қызмет көрсету қажеттілігін бағалау әдістемесіне» сәйкес және жылына кемінде бір рет жүргізілетін аэронавигациялық ұйымның басшысы бекітетін қарастырылатын диспетчерлік пункттердің пайдалану қызметі барысында ұшу қауіпсіздігінің жай-күйін талдау нәтижелеріне сүйене отырып тұрақты негізде орнатылады; 5. ӘҚҚ диспетчерлік пункттерін бір үй-жайда (залда) орналастыру кезінде диспетчердің тиісті жұмыс орнынан метеоақпаратты оқу мүмкіндігін қамтамасыз ету кезінде осы диспетчерлік пункттер үшін бірыңғай метеоақпаратты көрсету құралдарын орнатуға жол беріледі; 6. Резервтік радиостанцияларды басқару органдары талап етілмейді. Ескертпе: 1. Ұтқыр (жылжымалы) МДП - уақытша алаңдарда және авариялық жағдайларда жедел өрістету үшін арнайы орындалған МДП. 2. Арнайы мақсаттағы автомобиль - іздестіру-құтқару жұмыстары мақсатында және басқа жағдайларда ӨЖЖ радиобайланыс құралдарын жедел өрістету қажет болған кезде пайдаланылатын автомобиль. 3. Бір диспетчер бірнеше функцияларды орындауды біріктірген кезде жабдық осы тізбеге сәйкес бір жұмыс орнында шоғырланады. 4. МДП (теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағында) – теңіз қондырғысының стационарлық тікұшақ айлағында немесе құрылыстағы немесе теңіздегі жасанды аралдың бетіндегі орналасқан МДП. 7. Жабдық I, II,III санаттағы ҰҚЖ және А, Б және В сыныптары бар әуеайлақтарда орнатылады, Г, Д және Е сыныптары ҰҚЖ бар әуеайлақтар үшін жабдық әуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету мақсаттарын қамтамасыз ету үшін аэронавигациялық ұйым есептейтін тәуекелдерді бағалау негізінде белгіленеді. 8. Визуалды бақылау жүйесі қаралмайтын учаскелерде және қашықтықтан ӘҚҚ пайдалану кезінде МДП-та (AFIS) қолданылады. Аббревиатураларды декодтау: ҰҚЖ – ұшу-қону жолағы; ӘҚҚ – әуе қозғалысына қызмет көрсету; ӘК – әуе кемесі; ДП – диспетчерлік пункт; РДП – рульдеу диспетчерлік пункті; БДП – бастапқы диспетчерлік пункті; МДП – мұнара диспетчерлік пункті; ШДП – шеңбар диспетчерлік пункті; ЖДП – жақындау диспетчерлік пункті; ЖДП – жергілікті диспетчерлік пункт; ҰАО – ұшу ақпараты орталығы; АДП – аудандық диспетчерлік пункт; ҰАШ РЛС – ұшу алаңын шолудың радиолокациялық станциясы; АЖ ЖҚБ – жерүсті қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі; АРП – автоматты радиопеленгатор; АЖРМ – алыс дердегі радиомяк; ЖРС – жетекті радиостанция; ӨЖЖ – өте жоғары жиіліктер; VOR – барлық бағыттағы ӨЖЖ радиомаягі; РМЖ – радиомаяк жүйесі; ILS – аспаптар бойынша қону жүйесі; DME – қашықтық өлшеу жабдығы; МРМ – маркерлік ӨЖЖ радиомаягі; ҚЖЖ – қону жүйесінің жабдықтары; NDB – бағытталмаған радиомаяк; ЖБЖ – жарық белгілері жабдығы; ЖЖРС – жеке жетекті радиостанциясы; AFTN – авиациялық тіркелген электр байланысы желісі; AFIS – әуеайлақтық ұшу-ақпараттық қызмет көрсету. | Кестенің 4- Диспетчерлік пункттерде орнатуға жататын жабдықты нақтылау мақсатында. Редакциялық түзету. |