Сравнительная таблица

к приказу Министра транспорта Республики Казахстан от «  » 2019 года № «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 16 мая  2011 года  № 279 «Об утверждении Инструкции по организации и обслуживанию воздушного движения»

| № п/п | Структурный элемент | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Обоснование. необходимо указать: 1) суть поправки; 2) четкое обоснование каждой вносимой поправки. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпункт 55-1) пункта 4 | 4. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и определения: … Отсутствует | 4. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и определения: … 55-1) система визуального наблюдения – электрооптическая система, обеспечивающая электронное визуальное отображение движения и любой другой информации, необходимой для поддержания ситуационной осведомленности на аэродроме или в его окрестностях; … | В соответствии с главой 1 с ИКАО док 4444. В соответствии алфавиту на казахском языке |
| 2 | Пункт 15-1 | 15-1. Связанное с безопасностью полетов, изменение в системе ОрВД, включая внедрение сокращенного минимума эшелонирования или нового правила, осуществляется только после того, как оценка безопасности полетов проведенная аэронавигационной организацией либо по ее заказу продемонстрирует обеспечение приемлемого уровня безопасности полетов и проведены консультации с пользователями вводимого изменения. К изменению в системе ОрВД относится: 1) сокращенный минимум эшелонирования, подлежащий применению в воздушном пространстве или на аэродроме; 2) новые вводимые эксплуатационные процедуры производства полетов, включая правила вылета и прибытия, подлежащие применению в воздушном пространстве или на аэродроме; 3) изменение структуры маршрутов ОВД; 4) изменение структуры воздушного пространства; 5) физические изменения конфигурации ВПП и/или рулежных дорожек на аэродроме; 6) внедрение новых систем или оборудования связи, наблюдения и других, имеющих значение для безопасности полетов систем и оборудования, в том числе обеспечивающих новые функции и/или возможности. Аэронавигационная организация обеспечивает наличие возможности контроля результатов внедрения с целью проверки последующего выдерживания установленного уровня безопасности полетов (в тех случаях, когда вследствие характера изменения приемлемый уровень безопасности полетов не может быть выражен количественно, оценка безопасности полетов производится на основании эксплуатационного опыта). | 15-1.Связанные с безопасностью полетов, изменения в системе ОрВД, осуществляются в соответствии с пунктами 33, 34, 35, 36 и 37 Правил сертификации и выдачи сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания, а также сертификационных требований, предъявляемых к поставщикам аэронавигационного обслуживания, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 384 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15468). Поставщик аэронавигационного обслуживания обеспечивает наличие возможности контроля результатов внедрения изменений с целью проверки последующего выдерживания установленного уровня безопасности полетов (в тех случаях, когда вследствие характера изменения приемлемый уровень безопасности полетов не может быть выражен количественно, оценка безопасности полетов производится на основании эксплуатационного опыта). | В целях корреспондирования с пунктами 33, 34, 35, 36 и 37 Правил сертификации и выдачи сертификата поставщика аэронавигационного обслуживания, а также сертификационных требований, предъявляемых к поставщикам аэронавигационного обслуживания, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 июня 2017 года № 384 |
| 3 | Пункт 15-2 | Отсутствует | 15-2. Поставщик аэронавигационного обслуживания обеспечивает, что: 1) любая фактическая или потенциальная опасность, связанная с предоставлением ОВД в воздушном пространстве или на аэродроме, выявленная в процессе деятельности по обеспечению безопасности полетов при ОВД или каким-либо другим способом, в том числе выявленная по результатам проверок уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, оценивается и классифицируется соответствующим поставщиком аэронавигационного обслуживания с точки зрения приемлемого уровня риска; 2) за исключением случаев, когда риск может быть классифицирован как приемлемый, соответствующий поставщик аэронавигационного обслуживания, в первоочередном порядке и насколько это практически возможно, принимает соответствующие меры для исключения риска или его уменьшения до приемлемого уровня; 3) в том случае, если становится очевидным, что уровень безопасности полетов в конкретном воздушном пространстве или на аэродроме не обеспечивается или не может обеспечиваться, соответствующий поставщик аэронавигационного обслуживания, в первоочередном порядке и насколько это практически возможно, принимает соответствующие корректирующие меры; 4) принятие любых корректирующих мер сопровождается оценкой их эффективности с точки зрения исключения или уменьшения риска. | В целях приведение в соответствии с ИКАО Док4444 глава 2.7. |
| 4 | Пункт 15-3 | Отсутствует | 15-3. При оценке безопасности полетов учитываются все факторы, которые считаются важными с точки зрения безопасности полетов, включая: 1) типы воздушных судов и их летно-технические характеристики, включая навигационные возможности и характеристики воздушных судов; 2) плотность и распределение воздушного движения; 3) сложность воздушного пространства, структуру маршрутов ОВД и классификацию воздушного пространства; 4) конфигурацию аэродрома, включая конфигурацию ВПП, их протяженность и конфигурацию рулежных дорожек; 5) тип связи «воздух – земля» и временные параметры ведения диалогов в процессе связи, включая возможность вмешательства диспетчера ОВД; 6) тип и возможности системы наблюдения, а также наличие систем, позволяющих диспетчеру ОВД осуществлять вспомогательные функции и функции предупреждения; 7) любые особые локальные или региональные метеорологические явления. | В целях приведения в соответствии с ИКАО Док 4444 глава 2.6.2 |
| 5 | Пункт 17-24 | 17-24. Организация потоков воздушного движения – деятельность по организации безопасных, упорядоченных и ускоренных потоков воздушного движения для обеспечения максимально возможного использования пропускной способности органов ОВД и соответствия объемов воздушного движения пропускной способности, заявленной соответствующим органом ОВД. | 17-24. Организация потоков воздушного движения – деятельность по организации безопасных, упорядоченных и ускоренных потоков воздушного движения для обеспечения максимально возможного использования пропускной способности органов ОВД и соответствия объемов воздушного движения пропускной способности, заявленной соответствующим органом ОВД. Организация потоков воздушного движения осуществляется с учетом рекомендаций, приведенных в Doc 9971 ICAO «Руководство по совместной организации потоков воздушного движения». | В связи с возникновением потребности на региональном уровне (страны Центральной Азии, РФ и Закавказья) в организации потоков воздушного движения, требуется применение странами унифицированных положений, содержащихся Doc 9971 ICAO «Руководство по совместной организации потоков воздушного движения». |
| 6 | Пункт 23 | 23. Для целей ОВД организуются следующие диспетчерские пункты: 1) диспетчерский пункт руления (далее – ДПР); 2) стартовый диспетчерский пункт (далее – СДП); 3) диспетчерский пункт вышка (далее – ДПВ); 4) диспетчерский пункт круга (далее – ДПК); 5) диспетчерский пункт подхода (далее – ДПП); 6) местный диспетчерский пункт (далее – МДП); 7) районный диспетчерский пункт (центр) (далее – РДП (РДЦ)). Для целей предполетного информационно-консультативного обслуживания экипажей ВС может быть организован диспетчерский пункт «Брифинг». При малой интенсивности полетов разрешается осуществлять полное или частичное, временное или постоянное объединение диспетчерских пунктов (направлений, секторов) в единый диспетчерский пункт. | 23. Для целей ОВД организуются следующие диспетчерские пункты: 1) диспетчерский пункт руления (далее – ДПР); 2) стартовый диспетчерский пункт (далее – СДП); 3) диспетчерский пункт вышка (далее – ДПВ); 4) диспетчерский пункт круга (далее – ДПК); 5) диспетчерский пункт подхода (далее – ДПП); 6) местный диспетчерский пункт (далее – МДП); 7) районный диспетчерский пункт (центр) (далее – РДП (РДЦ)). При необходимости в дополнении к этим диспетчерским пунктам организовываются вспомогательные диспетчерские пункты. Для целей предполетного информационно консультативного обслуживания экипажей ВС может быть организован диспетчерский пункт «Брифинг». При малой интенсивности полетов разрешается осуществлять полное или частичное, временное или постоянное объединение диспетчерских пунктов (направлений, секторов) в единый диспетчерский пункт. | В ряде случаев (к примеру ввиду сложной конфигурации аэродрома), возникает потребность в организации дополнительных вспомогательных диспетчерских пунктах (которые осуществляют частично функции диспетчерских пунктов, перечисленных в пункте 23). Протокол совещания по обсуждению вопроса строительства галереи выхода на посадку №1 нового строящегося пассажирского терминала аэропорта г. Шымкент в целях предотвращения закрытия визуального обзора с рабочего места ДП «Вышка» от 28 июля 2023 года. Пункт 3. |
| 7 | Пункт 35 | 35. Диспетчерские пункты ОВД должны размещаться в зданиях, отвечающих требованиям норм годности к эксплуатации гражданских аэродромов. Для временного размещения на аэродромах, оперативного развертывания на временных площадках и в аварийных случаях могут использоваться мобильные ДПВ (мобильные центры управления полетами). При использовании мобильных ДПВ (мобильных центров управления полетами) на диспетчерских пунктах, совмещающих функции ДПВ и ДПП могут использоваться индикаторы воздушной обстановки. | 35. Диспетчерские пункты ОВД размещаются в зданиях с учетом рекомендаций, приведенных в Doc 9426 ICAO «Руководство по планированию ОВД». Для временного размещения на аэродромах, оперативного развертывания на временных площадках и в аварийных случаях могут использоваться мобильные ДПВ (мобильные центры управления полетами). При использовании мобильных ДПВ (мобильных центров управления полетами) на диспетчерских пунктах, совмещающих функции ДПВ и ДПП могут использоваться индикаторы воздушной обстановки. | Ссылка на нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов где нет таких требований, поэтому исключается. Взаимен вводятся положения предусмотренные Док 9426 ИКАО глава 2,3,4 III-2-2-1 |
| 8 | Пункт 172 | 172. Минимальные интервалы горизонтального эшелонирования при полетах по ППП с использованием систем наблюдения ОВД устанавливаются: 1) при районном диспетчерском обслуживании – не менее 10 морских миль; 2) при диспетчерском обслуживании подхода (аэродромном диспетчерском обслуживании) – не менее 5 морских миль. | 172. Минимальные интервалы горизонтального эшелонирования при полетах по ППП с использованием систем наблюдения ОВД устанавливаются: 1) при районном диспетчерском обслуживании – не менее 10 морских миль (5 морских миль, если в данном месте возможности радиолокационных систем, и/или систем ADS-B, и/или MLAT позволяют это сделать и проведена оценка безопасности полетов в соответствии с пунктом 15-1 Настоящей Инструкции); 2) при диспетчерском обслуживании подхода (аэродромном диспетчерском обслуживании) – не менее 5 морских миль (3 морских миль, если в данном месте возможности радиолокационных систем, и/или систем ADS-B, и/или MLAT позволяют это сделать и проведена оценка безопасности полетов в соответствии с пунктом 15-1 Настоящей Инструкции). | В целях предоставления возможности поставщику аэронавигационного обслуживания применять иные интервалы горизонтального эшелонирования, предусмотренные п.8.7.3.1, п.8.7.3.2 док 4444 ИКАО |
| 9 | Пункт 179-3 | Отсутствует | 179-3. Минимальный временный интервал эшелонирования по ППП с использованием метода числа Маха при отсутствии радиолокационного контроля между ВС, следующими по одному маршруту на одном эшелоне (высоте) составляет 10 минут. Находящееся впереди воздушное судно выдерживает скорость с истинным числом Маха, равным или превышающим число Маха, которое выдерживает следующее за ним воздушное судно. | В целях внедрения положений , предусмотренных п.5.4.2.4.3 и 5.4.2.4.4 док 4444 ИКАО |
| 10 | Пункт 179-4 | Отсутствует | 179-4. Воздушные суда, которым предписано использовать метод числа Маха, выдерживают истинное число Маха, установленное органом ОВД, и запрашивают разрешение органа ОВД на какое-либо изменение этой скорости. В случае, если необходимо срочно временно изменить число Маха (например, вследствие турбулентности), орган ОВД как можно раньше уведомляется о том, что такое изменение произведено. | В целях внедрения положений , предусмотренных п.5.4.2.4.1 док 4444 ИКАО |
| 11 | Пункт 179-5 | Отсутствует | 179-5. Если летно-технические характеристики воздушного судна не позволяют выдерживать последнее установленное число Маха при наборе высоты или снижении на маршруте, пилоты соответствующих воздушных судов информируют об этом орган ОВД в момент запроса на набор высоты /снижение. | В целях внедрения положений , предусмотренных п.5.4.2.4.2 док 4444 ИКАО |
| 12 | Пункт 207 | 207. Визуальный заход на посадку начинается в любой точке схемы захода на посадку по приборам. Разрешение экипажу воздушного судна, выполняющему полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку может быть запрошено экипажем воздушного судна или выдано диспетчером ОВД (при условии предварительного согласования диспетчера ОВД с экипажем воздушного судна). | 207. В соответствии с условиями, изложенными в пункте 208, разрешение экипажу воздушного судна, выполняющего полет по ППП, на выполнение визуального захода на посадку может быть запрошено экипажем воздушного судна или выдано диспетчером ОВД (при условии предварительного согласования диспетчера ОВД с экипажем воздушного судна). | В целях внедрения положений , предусмотренных п.6.5.3.1 док 4444 ИКАО |
| 13 | Пункт 208 | 208. Экипажу воздушного судна, выполняющему полет по ППП, выдается разрешение на выполнение визуального захода на посадку при условии: 1) экипаж имеет возможность поддерживать визуальный контакт с наземными ориентирами; 2) сообщаемая нижняя граница облаков соответствует уровню, на котором начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна, получившему такое разрешение, или превышает этот уровень; 3) в любой момент полета по схеме захода на посадку по приборам, пилот сообщает, что метеорологические условия позволяют выполнить визуальный заход на посадку. | 208. Воздушному судну, выполняющему полет по ППП, выдается разрешение на выполнение визуального захода на посадку при условии, что экипаж ВС имеет возможность поддерживать визуальный контакт с наземными ориентирами и: 1) сообщаемая нижняя граница облаков соответствует уровню, на котором начинается начальный участок захода на посадку воздушного судна, получившего такое разрешение, или превышает этот уровень; 2) или пилот сообщает, находясь на уровне, на котором начинается начальный участок захода на посадку, или в любой момент полета по схеме захода на посадку по приборам, что метеорологические условия позволяют выполнить визуальный заход на посадку и посадку. | В целях внедрения положений , предусмотренных п.6.5.3.3 док 4444 ИКАО |
| 14 | Параграф 5-1 Главы 15 | Отсутствует | Параграф 5-1. Векторение для визуального захода на посадку 208-1. Диспетчер ОВД осуществляет векторение воздушного судна для выполнения визуального захода на посадку при условии, что сообщаемая нижняя граница облаков выше минимальной абсолютной высоты, установленной для векторения в секторе, и метеорологические условия позволяют выполнить визуальный заход на посадку и посадку. 208-2. Разрешение на выполнение визуального захода на посадку выдается только после того, как пилот доложил о том, что он видит аэродром или находящееся впереди воздушное судно, после чего векторение прекращается. | В соответствии с пунктами 8.9.5, 8.9.5.1 и 8.9.5.2 док 4444 ИКАО |
| 15 | Пункт 249-1 | Отсутствует | 249-1. Метеорологический орган получает от органа ОВД значение ступени яркости огней светосистемы для пересчета видимости в дальности видимости на ВПП (RVR). | Указанные данные об использовании яркости огней светосистемы необходимы метеорологическому органу для пересчета и выдачи информации о дальности видимости на ВПП (имеется зависимость дальности видимости на ВПП от огней ВПП). |
| 16 | Пункт 284 | 284. Если диспетчер АДЦ (ДПРА) не может визуально или с помощью системы наблюдения определить освобождение воздушным судном ВПП, он требует от экипажа воздушного судна доклада об освобождении ВПП. Доклад экипажа об освобождении ВПП означает, что воздушное судно находится за пределами критических зон РМС. | 284. Диспетчер АДЦ (ДПРА) осуществляет контроль аэродромного движения посредством визуального наблюдения или с использованием системы наблюдения ОВД, при ее наличии. | В соответствии с п.7.1.1.2 док 4444 ИКАО |
| 17 | Пункт 284-1 | Отсутствует | 284-1. При отсутствии систем наблюдения ОВД и невозможности обеспечения визуального наблюдения, контролируемого аэродромного движения с конкретного рабочего места диспетчера АДЦ (ДПРА), предусматриваются системы визуального наблюдения или вспомогательные диспетчерские пункты (рабочие места). | В соответствии с п.7.1.1.2.1 док 4444 ИКАО |
| 18 | Пункт 284-2 | Отсутствует | 284-2. Для диспетчера вспомогательного диспетчерского пункта (рабочего места) устанавливается визуально контролируемая зона площади маневрирования аэродрома, в пределах которой диспетчер: 1) определяет отсутствие препятствий на летной полосе и по маршруту руления ВС (в пределах видимости), о чем информирует диспетчера АДЦ (ДПРА); 2) наблюдает за взлетом, посадкой, рулением ВС (в пределах видимости) и при обнаружении внешних признаков неисправности ВС немедленно докладывает об этом диспетчеру АДЦ (ДПРА). | Вспомогательный диспетчерский пункт выполняет функции аэродромного диспетчерского пункта в соответствии с п 244 настоящей Инструкции |
| 19 | Пункт 284-3 | Отсутствует | 284-3 Если диспетчер АДЦ (ДПРА) не может визуально или с помощью системы наблюдения, или с помощью системы визуального наблюдения, определить освобождение воздушным судном ВПП, он требует от экипажа воздушного судна доклада об освобождении ВПП. Доклад экипажа об освобождении ВПП означает, что воздушное судно находится за пределами критических зон РМС. | Перенесен п.284 в действующей редакции |
| 20 | Параграф 9-1 Главы 16 | Отсутствует | Параграф 9-1. Использование системы визуального наблюдения при аэродромном диспетчерском обслуживании 296-1. Системы визуального наблюдения могут использоваться при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания для выполнения функций, перечисленных в параграфе 1 главы 16 настоящей Инструкции. 296-2. Используемые при предоставлении аэродромного диспетчерского обслуживания системы визуального наблюдения обладают надлежащим уровнем надежности, готовности и целостности. При определении уровня предоставляемого обслуживания с целью обеспечить недопущение снижения уровня безопасности предоставляемых услуг следует оценивать и учитывать вероятность отказов системы или существенного ухудшения ее характеристик, которые могут стать причиной полного или частичного нарушения обслуживания. В этом случае предусматриваются резервные диспетчерские пункты (при наличии) или орган ОВД руководствуется параграфами 5-1, 5-2, 5-3, 6 главы 14 настоящей Инструкции. 296-3. Системы визуального наблюдения обладают способностью принимать, обрабатывать и отображать в интегрированной форме данные всех задействованных источников. | В соответствии с пунктами 7.12, 7.12.1.1 и 7.12.1.2 док 4444 ИКАО |
| 21 | Пункт 306 | 306. Диспетчер не дает разрешение на взлет, если: 1) ВПП занята; 2) код состояния поверхности ВПП неизвестен экипажу воздушного судна; 3) впереди взлетевшее воздушное судно не пересекло конец используемой ВПП или не приступило к выполнению разворота (отворота); 4) воздушное судно, выполнившее посадку, не освободило используемую ВПП; 5) другое воздушное судно взлетает или уходит на второй круг, или его местонахождение не обеспечивает установленных интервалов эшелонирования с учетом минимальных интервалов продольного эшелонирования, основанных на турбулентности в следе; 6) на летной полосе имеются препятствия; 7) экипаж воздушного судна не имеет информации о явлениях, угрожающих безопасности взлета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 600 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов). | 306. Диспетчер не дает разрешение на взлет, если: 1) ВПП занята; 2) код состояния поверхности ВПП неизвестен экипажу воздушного судна; 3) впереди взлетевшее воздушное судно не пересекло конец используемой ВПП или не приступило к выполнению разворота (отворота); 4) воздушное судно, выполнившее посадку, не освободило используемую ВПП; 5) безопасный интервал для вылетающего воздушного судна не обеспечен; 6) на летной полосе имеются препятствия; 7) экипаж воздушного судна не имеет информации о явлениях, угрожающих безопасности взлета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 600 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов). | В целях избегания нарушения интервалов эшелонирования между предыдущем взлетевшим ВС либо заходящем ВС |
| 22 | Пункт 308 | 308. Отсутствие препятствий на ВПП определяется: 1) визуальным осмотром (в пределах видимости); 2) наблюдением по индикатору локатора обзора летного поля (при наличии); 3) по докладам экипажей воздушных судов об освобождении ВПП; 4) по докладам специалистов аэродромной службы при осмотре ВПП на не просматриваемых участках, в сложных метеоусловиях и ночью. | 308. Отсутствие препятствий на ВПП определяется: 1) визуальным осмотром (в пределах видимости), а на не просматриваемых участках при помощи системы визуального наблюдения (при наличии) или по докладу диспетчера с вспомогательного диспетчерского пункта (рабочего места) (при наличии); 2) наблюдением по индикатору локатора обзора летного поля (при наличии); 3) по докладам экипажей воздушных судов об освобождении ВПП; 4) по докладам специалистов аэродромной службы при осмотре ВПП на не просматриваемых участках, в сложных метеоусловиях и ночью. | Добавление системы визуального наблюдения и вспомогательного диспетчерского пункта. |
| 23 | Пункт 309 | 309. При возникновении опасных явлений и условий погоды, диспетчер АДЦ (ДПРА) информирует об этом экипаж воздушного судна. Окончательное решение о производстве взлета принимает командир воздушного судна. Если командир воздушного судна примет решение взлетать, диспетчер дает ему разрешение на взлет, которое означает, что: 1) ВПП свободна; 2) код состояния поверхности ВПП известен экипажу ВС; 3) впереди взлетевшее воздушное судно пересекло конец используемой ВПП или приступило к выполнению разворота (отворота), при этом учитываются минимальные интервалы продольного эшелонирования, основанные на турбулентности в следе; 4) воздушное судно, выполнившее посадку, освободило используемую ВПП; 5) препятствия на летной полосе отсутствуют; 6) экипаж ВС имеет информацию о явлениях, угрожающих безопасности полета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 600 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов); 7) экипажу ВС разрешено занять высоту круга или эшелон (высоту) указанный (-ую) в диспетчерском разрешении. Диспетчерское разрешение на взлет не является принуждением командира воздушного судна к его совершению, окончательное решение о производстве взлета принимает командир воздушного судна. В целях уменьшения времени занятости ВПП воздушному судну допускается выдача разрешения на занятие исполнительного старта и взлет с ходу. По получении такого разрешения воздушное судно выруливает на ВПП и взлетает. | 309. При возникновении опасных явлений и условий погоды, диспетчер АДЦ (ДПРА) информирует об этом экипаж воздушного судна. Окончательное решение о производстве взлета принимает командир воздушного судна. Если командир воздушного судна примет решение взлетать, диспетчер дает ему разрешение на взлет, которое означает, что: 1) ВПП свободна; 2) код состояния поверхности ВПП известен экипажу ВС; 3) впереди взлетевшее воздушное судно пересекло конец используемой ВПП или приступило к выполнению разворота (отворота), при этом учитываются минимальные интервалы продольного эшелонирования, основанные на турбулентности в следе; 4) воздушное судно, выполнившее посадку, освободило используемую ВПП; 5) безопасный интервал для вылетающего воздушного судна обеспечен 6) препятствия на летной полосе отсутствуют; 7) экипаж ВС имеет информацию о явлениях, угрожающих безопасности полета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 600 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов); 8) экипажу ВС разрешено занять высоту круга или эшелон (высоту) указанный (-ую) в диспетчерском разрешении. Диспетчерское разрешение на взлет не является принуждением командира воздушного судна к его совершению, окончательное решение о производстве взлета принимает командир воздушного судна. В целях уменьшения времени занятости ВПП воздушному судну допускается выдача разрешения на занятие исполнительного старта и взлет с ходу. По получении такого разрешения воздушное судно выруливает на ВПП и взлетает. | В целях избегания нарушения интервалов эшелонирования между предыдущем взлетевшим ВС либо заходящем ВС |
| 24 | Пункт 311 | 311. Диспетчер АДЦ (ДПРА) запрещает посадку экипажу воздушного судна и дает указание об уходе на второй круг, если: 1) в воздушном пространстве на пути воздушного судна имеются препятствия, угрожающие безопасности полета; 2) на предпосадочной прямой возникла угроза нарушения установленного интервала эшелонирования между воздушными судами, при этом учитываются минимальные интервалы продольного эшелонирования, основанные на турбулентности в следе; 3) летная полоса занята; 4) находящееся на исполнительном старте воздушное судно после получения разрешения на взлет не начало разбег, а заходящее на посадку воздушное судно находится на предпосадочной прямой на удалении 4 километра (2 м.мили) при наличии системы наблюдения ОВД. | 311. Диспетчер АДЦ (ДПРА) запрещает посадку экипажу воздушного судна и дает указание об уходе на второй круг, (при получении доклада от диспетчера с вспомогательного диспетчерского пункта (рабочего места) (при наличии)) если: 1) в воздушном пространстве на пути воздушного судна имеются препятствия, угрожающие безопасности полета; 2) на предпосадочной прямой возникла угроза нарушения установленного интервала эшелонирования между воздушными судами, при этом учитываются минимальные интервалы продольного эшелонирования, основанные на турбулентности в следе; 3) летная полоса занята; 4) находящееся на исполнительном старте воздушное судно после получения разрешения на взлет не начало разбег, а заходящее на посадку воздушное судно находится на предпосадочной прямой на удалении 4 километра (2 м.мили) при наличии системы наблюдения ОВД. | Добавление вспомогательного диспетчерского пункта. |
| 25 | Пункт 311-1 | 311-1. Отсутствие препятствий на ВПП определяется: 1) визуальным осмотром (в пределах видимости); 2) наблюдением по индикатору локатора обзора летного поля (при наличии); 3) по докладам экипажей воздушных судов об освобождении ВПП; 4) по докладам специалистов аэродромной службы при осмотре ВПП на не просматриваемых участках, в сложных метеоусловиях и ночью. | 311-1. Отсутствие препятствий на ВПП определяется: 1) визуальным осмотром (в пределах видимости), а на не просматриваемых участках при помощи системы визуального наблюдения (при наличии) или по докладу диспетчера с вспомогательного диспетчерского пункта (рабочего места) (при наличии); 2) наблюдением по индикатору локатора обзора летного поля (при наличии); 3) по докладам экипажей воздушных судов об освобождении ВПП; 4) по докладам специалистов аэродромной службы при осмотре ВПП на не просматриваемых участках, в сложных метеоусловиях и ночью. | Добавление системы визуального наблюдения и вспомогательного диспетчерского пункта. |
| 26 | Параграф 13 Главы 16 | Отсутствует | Параграф 13. Функции диспетчерских пунктов, расположенных на стационарном вертодроме в море, с учетом особенностей 322-3. В настоящий параграф внесены пункты, которые отличаются от пунктов, указанных в главе 16 для аэродромного диспетчерского пункта, или которые применимы не в полной мере. 322-4. Диспетчеры ОВД предоставляют информацию и выдают разрешения находящимся на ОВД воздушным судам для обеспечения безопасности и регулярности воздушного движения на вертодроме или в районе вертодрома в целях предотвращения столкновения(ий) между: 1) воздушными судами, выполняющими полет в установленной зоне ответственности диспетчерского пункта, включая аэродромный круг; 2) выполняющими посадку и взлетающими воздушными судами. 322-5. Диспетчер ОВД оповещает вертолетную команду (в том числе пожарную команду) и дежурное морское судно с целью проведения аварийно-спасательных работ в следующих случаях: 1) получения сообщения о предстоящей посадке ВС, терпящего бедствие; 2) авиационных происшествий; 3) инцидентов, если требуется эвакуация ВС; 4) по запросу экипажа воздушного судна; 5) когда это считается необходимым для обеспечения безопасности полетов. С этой целью диспетчер ОВД применяет следующие сигналы оповещения: 1) сигнал «Тревога» подается в случаях, когда авиационное происшествие произошло внезапно или до ожидаемой посадки воздушного судна, терпящего бедствие, на данном вертодроме остается менее 30 минут. По этому сигналу все расчеты АСК со своим снаряжением прибывают к месту авиационного происшествия, указанному при оповещении; 2) сигнал «Готовность» подается в случае, когда до ожидаемой посадки на данном вертодроме воздушного судна, терпящего бедствие, остается 30 минут и более. 322-6. В случае если диспетчер ОВД наблюдает или получил сообщение о нештатной конфигурации или состоянии воздушного судна (невыпущенные шасси или его частичный выпуск, необычная эмиссия дыма из какой-либо части воздушного судна), он информирует об этом экипаж воздушного судна. На вертодромах, где визуальное наблюдение с диспетчерского пункта отличается от стандартного (не обеспечивается обзор полностью или частично), визуальное наблюдение может производится дополнительным специалистом ОВД. Место наблюдения определяется рядом с диспетчерским пунктом с обеспечением достаточного визуального обзора. При этом специалист ОВД обеспечивается основными и резервными средствами радиосвязи с диспетчером ОВД и экипажем на рабочей частоте. 322-7. При получении доклада экипажа взлетевшего воздушного судна, о предполагаемом получении повреждений воздушного судна, проверяется рабочая поверхность вертодрома, и экипаж воздушного судна информируется об отсутствии или о наличии на рабочей поверхности вертодрома каких-либо деталей воздушного судна или останков птиц или животных. 322-8. Важная информация об условиях на вертодроме, не имеющем площадь маневрирования, включает следующую информацию о наличии: 1) строительных или ремонтных работах на рабочей поверхности (площадке) вертодрома, либо в непосредственной близости от нее; 2) снега, слякоти, льда, инея или воды на рабочей поверхности; 3) других временных опасностей, включая наличие препятствий, птиц в секторе захода на посадку в непосредственной близости от вертодрома; 4) отказа или неустойчивого функционирования части или всей светосигнальной системы вертодрома; 5) о выбросе газа и горячих потоков воздуха (турбин, генераторов и т.д.); 6) любой другой информации, способствующей обеспечению безопасности полетов воздушных судов. Важная информация об условиях на вертодроме предоставляется каждому экипажу воздушного судна, за исключением случаев, когда известно, что экипаж воздушного судна уже получил эту информацию. 322-9. Диспетчер ОВД информирует экипажи воздушных судов о воздушной обстановке (при необходимости) и метеоусловиях, разрешает полет по установленным схемам, контролирует их соблюдение, обеспечивает расхождение воздушных судов на интервалах не менее установленных. При полетах по ПВП в сложных метеоусловиях обеспечивает безопасное расхождение воздушных судов с использованием разведенных маршрутов. 322-10. Диспетчер ОВД при установлении связи с воздушным, заходящим на посадку, сообщает условия захода на посадку, контролирует соблюдение установленной схемы снижения и захода на посадку, обеспечивает снижение для захода на посадку с соблюдением установленных интервалов эшелонирования. 322-11. Перед входом в круг полетов экипажу воздушного судна, выполняющего полет по ПВП предоставляется следующая информация: 1) направление круга полетов; 2) атмосферное давление вертодрома, приведенное к среднему уровню моря (QNH); 3) минимальная высота, установленная для входа в круг полетов; 4) направление ветра и скорость; 5) информация о воздушной обстановке (при необходимости). 322-12. При фактической погоде, соответствующей высоте нижней границы облаков 200 метров (650 футов) и ниже (при их общем количестве более 2-х октантов), видимости на вертодроме 2000 метров и менее, диспетчер ОВД при заходе на посадку каждого ВС, уточняет данные о высоте нижней границы облаков и метеорологической видимости по метеодисплею автоматической метеорологической станции KPAMC и передает экипажу ВС до начала выполнения разворота на предпосадочную прямую. 322-13. Диспетчер не дает разрешение на взлет, если: 1) в секторе взлёта имеются препятствия; 2) экипаж воздушного судна не имеет информации о явлениях, угрожающих безопасности взлета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 600 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов). 322-14. Отсутствие препятствий на вертодроме определяется: 1) визуальным осмотром (в пределах видимости); 2) по докладам специалистов по посадке вертолета при осмотре рабочей поверхности вертодрома. 322-15. При возникновении опасных явлений и условий погоды, диспетчер ОВД информирует об этом экипаж воздушного судна. Окончательное решение о производстве взлета принимает командир воздушного судна. Если командир воздушного судна примет решение взлетать, диспетчер дает ему разрешение на взлет, которое означает, что: 1) сектор для взлёта свободен от препятствий; 2) экипаж ВС имеет информацию о явлениях, угрожающих безопасности полета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 600 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов); 3) экипажу ВС разрешено занять высоту круга или высоту, указанную в диспетчерском разрешении. Диспетчерское разрешение на взлет не является принуждением командира воздушного судна к его совершению, окончательное решение о производстве взлета принимает командир воздушного судна. 322-16. Разрешение диспетчера ОВД на посадку означает, что: 1) воздушное пространство на пути снижения в секторе захода на посадку и вертодром свободны; 2) экипаж ВС имеет информацию о явлениях, угрожающих безопасности полета (скоплениях птиц, опасных метеоявлениях, метеорологической видимости менее 1000 метров в условиях сильных ливневых осадков, направлении и скорости ветра у земли с учетом его порывов). 322-17. Диспетчер ОВД запрещает посадку экипажу воздушного судна и дает указание об уходе на второй круг, если: 1) в воздушном пространстве на пути снижения в секторе захода на посадку воздушного судна имеются препятствия, угрожающие безопасности полета; 2) вертодром занят. 322-18. Диспетчер ОВД информирует экипаж ВС о: 1) всех изменениях видимости на вертодроме от 2000 метров и менее и высоте нижней границы облаков (вертикальной видимости) от 200 метров (650 футов) и ниже; 2) опасных метеоявлениях в секторе захода на посадку; 3) сильных ливневых осадках с метеорологической дальностью видимости менее 1000 метров; 4) изменение направления и скорости ветра у земли с учетом порывов. 322-19. При возникновении опасных явлений и условий погоды, диспетчер ОВД информирует об этом экипаж воздушного судна. Окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного судна. Если командир воздушного судна примет решение произвести посадку, диспетчер ОВД выдает ему разрешение на посадку, которое означает, что: 1) воздушное пространство на пути снижения в секторе захода на посадку свободно от препятствий; 2) вертодром свободен. Диспетчерское разрешение на посадку не является принуждением командира воздушного судна к совершению посадки, окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного судна. 322-20. Светосигнальное оборудование вертодрома включается: 1) при ночных полетах – за 15 минут до захода солнца или расчетного времени прибытия воздушных судов, при вылете – после запроса экипажа разрешения на запуск (буксировку) воздушного судна; 2) в дневных условиях – при видимости 2000 м и менее; 3) в других случаях – по указанию руководителя полетов или по требованию экипажа (пилота) воздушного судна. Светосигнальное оборудование выключается: 1) с восходом солнца; 2) в дневное время – при видимости более 2000 м.; 3) при ночных полетах – после выхода взлетевшего воздушного судна из района вертодрома (диспетчерской зоны) или после выключения двигателей прибывшего воздушного судна; 4) в других случаях - по указанию руководителя полетов (старшего диспетчера) при отсутствии прилетов (вылетов) воздушных судов. 322-21. Работоспособность светосигнального оборудования вертодрома определяется диспетчером ОВД посредством системы автоматической индикации (контроля) отказов (при ее наличии). При отсутствии системы автоматической индикации (контроля) отказов светосигнального оборудования вертодрома или в целях поддержания такой системы, диспетчер ОВД осуществляет визуальный контроль за огнями светосигнального оборудования в пределах видимости, а также использует информацию от экипажей воздушных судов или результатов проверки светосигнального оборудования специалистом по посадке вертолета. | В связи с наличием на Казахстанской части Каспийского моря нескольких нефтедобывающих платформ, с расположенными на них вертодромами и в связи с ростом количества полетов на них, возникает потребность в применением диспетчерского обслуживания в данном районе. Однако, применение диспетчерского обслуживания в таком районе имеет свою специфику и отличается от аэродромного диспетчерского обслуживания. В целях применения для диспетчерского пункта ОВД для стационарного вертодрома в море Приложения 1-1. В ссответствий пункта 5-1 статьи 17 Закон аРеспублики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» от 15 июля 2010 года № 339-IV. В районах отдельных аэродромов (вертодромов) обслуживание воздушного движения может осуществляться поставщиком аэронавигационного обслуживания, являющимся субъектом частного предпринимательства. |
| 27 | Пункт 418 | 418. Орган ОВД, отвечающий за аварийное оповещение: 1) кроме уведомления координационного центра поиска и спасания, уведомляет о введении аварийной стадии или стадий смежные органы ОВД (УВД); 2) используя имеющиеся средства, просит смежные органы ОВД (УВД) оказать помощь в получении информации о воздушном судне, которое, как предполагается, находится в аварийном положении; 3) собирает информацию, накопленную на каждой аварийной стадии, и после проведения уточнений передает ее в координационный центр поиска и спасания; 4) при получении информации о нормализации обстановки на воздушном судне или выходе этого воздушного судна из района (зоны) ответственности объявляет об отмене аварийного положения. | 418. Орган ОВД, отвечающий за аварийное оповещение в соответствии с пунктом 417 настоящей Инструкции: 1) кроме уведомления координационного центра поиска и спасания, уведомляет о введении аварийной стадии или стадий смежные органы ОВД (УВД); 2) используя имеющиеся средства, просит смежные органы ОВД (УВД) оказать помощь в получении информации о воздушном судне, которое, как предполагается, находится в аварийном положении; 3) собирает информацию, накопленную на каждой аварийной стадии, и после проведения уточнений передает ее в координационный центр поиска и спасания; 4) при получении информации о нормализации обстановки на воздушном судне или выходе этого воздушного судна из района (зоны) ответственности объявляет об отмене аварийного положения. | Привести в соответствии с п.9.2.2.3 (ссылка на п.9.2.2.2) док 4444 ИКАО |
| 28 | Пункт 13 Приложения 1 к Инструкции по организации и обслуживанию воздушного движения | 13. За типовой норматив пропускной способности ДП «Круга», «Старта» и «Руления» принимается значение пропускной способности ВПП (аэродрома). В случае, если значение пропускной способности ВПП (аэродрома) > 21, НПСтип (ДПК) = 21. | 13. За типовой норматив пропускной способности ДП «Круга», «Старта», «Вышка» и «Руления» (а при объединении указанных ДП в один - ДП «Вышка») принимается значение пропускной способности ВПП (аэродрома). Пропускная способность ВПП рассчитывается в соответствии с Приложением 3 к Методике определения пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов) обслуживания воздушного движения. В случае, если значение пропускной способности ВПП (аэродрома) > 21, НПСтип (ДПК или ДПВ) = 21. | В соответствии с пунктом 3.7.5 Приложения 11 к Конвенции о международной гражданской авиации для каждого диспетчерского пункта должна быть рассчитана максимальная заявленная пропускная способность. Исходя из международной практики, для ДП «Круга», «Старта», «Вышка» и «Руления» обычно используется норматив пропускной способности ВПП. |
| 29 | Приложение 3 к Методике определения пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов) обслуживания воздушного движения. | Отсутствует | Расчет норматива пропускной способности взлётно-посадочной полосы 1. За типовой норматив пропускной способности ДПВ, при аэродромном диспетчерском обслуживании, принимается значение пропускной способности ВПП (Пвпп). 2. Настоящая методика расчета норматива пропускной способности ВПП основана на собранных органом ОВД статистических данных о времени занятости ВПП во время взлета и посадки ВС соответствующего типа. 3. За время занятости ВПП во время взлета принимается время от момента начала движения ВС с линии предварительного старта до момента пролета торца ВПП после взлета. За время занятости ВПП во время посадки принимается время от момента пролета высоты принятия решения до момента освобождения ВПП после посадки. 4. При выполнении вычислений учитываются типы ВС регулярно (наиболее часто) выполняющие полеты на данном аэродроме. 5. Данные о времени занятости каждой ВПП при взлете и посадке вносятся в соответствующую таблицу: Таблица 1 ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ ЗАНЯТОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ВЗЛЕТЕ (Твзл). ВПП(№); ВПП(№). Дата; Тип ВС; Время (Твзл впп1); Дата; Тип ВС; Время (Твзл впп2). Таблица 2 ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ ЗАНЯТОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ПОСАДКЕ (Тпос). ВПП(№); ВПП(№). Дата; Тип ВС; Время (Тпос впп1); Дата; Тип ВС; Время (Тпос впп2). 6. Для оценки среднего арифметического времени занятости каждой ВПП при взлете и посадке, данные по типам ВС, полученные в таблицах 1 и 2, вносятся в Таблицы 3 и 4: Таблица 3 СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТОСТИ ВПП ПРИ ВЗЛЕТЕ, ПО ТИПАМ ВС (Тср. взл). ∑ Твзл впп1+Твзл впп2/К-во ВС n-го типа; Тип ВС; К-во ВС n-го типа; Время (Твзл). Таблица 4 СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТОСТИ ВПП ПРИ ПОСАДКЕ, ПО ТИПАМ ВС (Тср. пос). ∑ Тпос впп1+Тпос впп2/К-во ВС n-го типа; Тип ВС; К-во ВС n-го типа; Время (Тпос). При заполнении Таблиц 3 и 4 (колонка Твзл/пос) берется суммарное время занятости ВПП при взлете и при посадке ВС n-го типа и делится на общее количество ВС данного типа. 7. Для получения среднего арифметического времени занятости ВПП при одной взлетно-посадочной операции (Тср.взл-пос) ВС n-го типа, данные о среднем арифметическом времени занятости ВПП при взлете (Тср. взл) и при посадке (Тср. пос) по каждому типу ВС, полученные в таблицах 3 и 4 вносятся в Таблицу 5: Таблица 5 СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТОСТИ ВПП, ПО ТИПАМ ВС (Тср.взл-пос). ∑ Твзл+Тпос/2; Тип ВС; Время (Тср.взл-пос). 8. Для оценки состава ВС определяется относительное количество полетов ВС по типам (%): Таблица 6 ПРОЦЕНТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОДРОМА ПО ТИПАМ ВС. К-во ВС n-го типа Х 100 / ∑ВС; Тип ВС; N(%). ВСЕГО; 100%. 9. Расчет среднего времени занятости взлетно-посадочной полосы (Тср.зан) по формуле: Тср.зан = (Тср.взл-пос1 * N1 + Тср.взл-пос2 * N2 +…+ Тср.взл-пос n * Nn) / 100 10. Значение пропускной способности ВПП (Пвпп) рассчитывается для одночасового периода, с учетом каждого порога, путем деления приведенного интервала, переведенного в секунды (3600 сек), на среднее время занятости ВПП (Тср.зан,) выраженное в секундах: Пвпп = 3600 / Тср.зан Расшифровка аббревиатур: ВПП – взлетно-посадочная полоса; ДПВ – диспетчерский пункт вышка; ОВД – обслуживание воздушного движения; ВС – воздушное судно. | В соответствии с пунктом 3.7.5 Приложения 11 к Конвенции о международной гражданской авиации для каждого диспетчерского пункта должна быть рассчитана максимальная заявленная пропускная способность. Исходя из международной практики, для ДП «Круга», «Старта», «Вышка» и «Руления» обычно используется норматив пропускной способности ВПП. Для разработки предлагаемой методики расчета пропускной способности ВПП использовались рекомендуемые методики международной организации гражданской авиации (ИКАО). |
| 30 | Приложение 1-1 к Инструкции по организации и обслуживанию воздушного движения | Контрольный перечень оборудования рабочих мест органов ОВД (диспетчерских пунктов аэродромного диспетчерского центра (диспетчерских пунктов района аэродрома/ вертодрома), районного диспетчерского центра (районных диспетчерских пунктов), органов полетно-информационного обслуживания Вид оборудования; ДП Брифинг; ДПР; СДП; ДПВ; ДПК; ДПП; МДП (ЦПИ); РДП; Мобильный (передвижной) ДПВ; ДПВ (на стационарном вертодроме в море). 1; Пульт диспетчера; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 2; Органы управления основной и резервной радиостанциями; -; +; +; +; +; +; +; +; +6; +. 3; Органы управления радиостанцией аварийного канала; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 4; Индикатор воздушной обстановки; -; -; -; +4; +4; +4; +1; +; +1; +1. 5; Аппаратура отображения информации РЛС ОЛП (АС УНД); -; +2; +2; +2; -; -; -; -; -; -. 6; Индикатор АРП или отображение пеленгационной информации на аппаратуре отображения воздушной обстановки; -; -; -; +1; +; +; +1; +1; +1; +1. 7; Орган управления радиостанциями внутриаэродромной связи; -; +; +; +; -; -; -; -; +; +. 8; Аппаратура громкоговорящей и/или телефонной связи; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 9; Органы управления каналом передачи команд через ДПРМ (ПРС или VOR) при наличии оборудования; -; -; -; +; +1; +1; -; -; -; +. 10; Аппаратура дистанционного управления светосигнальным оборудованием; Органы управления светосигнальными средствами взлета и посадки; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +. Органы управления светосигнальными средствами схода с ВПП и выхода на ВПП; -; -; +2; +2; -; -; -; -; -; -. Органы управления светосигнальными средствами руления по аэродрому; -; +3; -; -; -; -; -; -; -; -. ССО взлета и посадки; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +1. Световая; ССО схода с ВПП и выхода на ВПП; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. ССО руления по аэродрому; -; +; -; -; -; -; -; -; -; -. | Контрольный перечень оборудования рабочих мест органов ОВД (диспетчерских пунктов аэродромного диспетчерского центра (диспетчерских пунктов района аэродрома/ вертодрома), районного диспетчерского центра (районных диспетчерских пунктов), органов полетно-информационного обслуживания обслуживаниобслуживани Вид оборудования; ДП Брифинг; ДПР; СДП; ДПВ; ДПК; ДПП; МДП (ЦПИ); РДП; Мобильный (передвижной) ДПВ; ДПВ (на стационарном вертодроме в море). 1; Пульт диспетчера; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 2; Органы управления основной и резервной радиостанциями; -; +; +; +; +; +; +; +; +6; +. 3; Органы управления радиостанцией аварийного канала; -; +; +; +; +; +; +; +; +; +. 4; Индикатор воздушной обстановки; -; -; -; +4; +4; +4; +1; +; +1; +1. 5; Аппаратура отображения информации РЛС ОЛП (АС УНД); -; +2; +2; +2; -; -; -; -; -; -. 6; Индикатор АРП или отображение пеленгационной информации на аппаратуре отображения воздушной обстановки; -; -; -; +1; +; +; +1; +1; +1; +1. 7; Орган управления радиостанциями внутриаэродромной связи; -; +; +; +; -; -; -; -; +; +. 8; Аппаратура громкоговорящей и/или телефонной связи; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 9; Органы управления каналом передачи команд через ДПРМ (ПРС или VOR) при наличии оборудования; -; -; -; +; +1; +1; -; -; -; +. 10; Аппаратура дистанционного управления светосигнальным оборудованием; Органы управления светосигнальными средствами взлета и посадки; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +. Органы управления светосигнальными средствами схода с ВПП и выхода на ВПП; -; -; +2; +2; -; -; -; -; -; -. Органы управления светосигнальными средствами руления по аэродрому; -; +3; -; -; -; -; -; -; -; -. ССО взлета и посадки; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +1. Световая; ССО схода с ВПП и выхода на ВПП; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. ССО руления по аэродрому; -; +; -; -; -; -; -; -; -; -. 1. Рекомендуемое оборудование; 2. Устанавливается на аэродромах, имеющих ВПП точного захода на посадку по III категории; 3. При отсутствии управляемых средств руления допускается управление боковыми рулежными огнями и неуправляемыми световыми указателями вместе с группой огней посадки и взлета; 4. Оборудование устанавливается в соответствии с «Методикой оценки потребности в обслуживании воздушного движения», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 361, исходя из результатов анализа состояния безопасности полётов в ходе эксплуатационной деятельности рассматриваемых диспетчерских пунктов, проводимого на регулярной основе (не реже одного раза в год) и утверждаемого руководителем аэронавигационной организации; 5. При размещении диспетчерских пунктов ОВД в одном помещении (зале) допускается установка единого для данных диспетчерских пунктов средств отображения метеоинформации при обеспечении возможности считывания метеоинформации с соответствующего рабочего места диспетчера; 6. Органы управления резервными радиостанциями не требуются. Примечание: 1. Мобильный (передвижной) ДПВ – ДПВ специального исполнения для оперативного развертывания на временных площадках и в аварийных случаях. 2. Автомобиль специального назначения – автомобиль, используемый в целях поисково-спасательных работ, и в других случаях при необходимости оперативного развертывания средств ОВЧ радиосвязи. 3. При совмещении выполнения нескольких функций одним диспетчером, оборудование концентрируется на одном рабочем месте в соответствии с данным перечнем. 4. ДПВ (на стационарном вертодроме в море) – ДПВ, расположенный на стационарном вертодроме морской установки или находящемся на строении, или поверхности искусственного острова в море. | В целях уточнения оборудования, подлежащего установке на диспетчерских пунктах. |
|  |  | 11; Автоматическая сигнализация о состоянии посадочных систем; Звуковая и световая; РМС(ILS, DME, VOR, МРМ); -; -; -; +; +1; -; -; -; -; -. ОСП(NDB); -; -; -; +; +1; -; -; -; -; -. ССО взлета и посадки; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +1. Световая; ССО схода с ВПП и выхода на ВПП; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. ССО руления по аэродрому; -; +; -; -; -; -; -; -; -; -. 12; Пульт управления световой сигнализацией и индикатор «ВПП занята» или управление и отображение «ВПП занята» на аппаратуре отображения воздушной обстановки; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. 13; Звуковая и световая сигнализация состояния оборудования ОПРС, при наличии оборудования; -; -; -; +1; -; -; -; -; -; +. 14; Средства отображения метеоинформации; +1; +1; +5; +4,5; +5; +5; +1; +1; -; +. 15; Часы; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 16; Точка входа в сеть AFTN; +; +1; +1; +; +1; +1; +; +; +; +1. Орган ЦПИ (AFIS); Автомобиль специального назначения. +1; -. +; +6. +; +. +1; -. -; -. +1; -. +; +. +; +. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. +; +. +1; +1. 1. Рекомендуемое оборудование; 2. Устанавливается на аэродромах, имеющих ВПП точного захода на посадку по III категории; 3. При отсутствии управляемых средств руления допускается управление боковыми рулежными огнями и неуправляемыми световыми указателями вместе с группой огней посадки и взлета; 4. Оборудование устанавливается в соответствии с Методикой оценки потребности в обслуживании воздушного движения, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 361 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15364), исходя из результатов анализа состояния безопасности полётов в ходе эксплуатационной деятельности рассматриваемых диспетчерских пунктов, проводимого на регулярной основе (не реже одного раза в год) и утверждаемого руководителем аэронавигационной организации; 5. При размещении диспетчерских пунктов ОВД в одном помещении (зале) допускается установка единого для данных диспетчерских пунктов средств отображения метеоинформации при обеспечении возможности считывания метеоинформации с соответствующего рабочего места диспетчера; 6. Органы управления резервными радиостанциями не требуются. Примечание: 1. Мобильный (передвижной) ДПВ – ДПВ специального исполнения для оперативного развертывания на временных площадках и в аварийных случаях. 2. Автомобиль специального назначения – автомобиль, используемый в целях поисково-спасательных работ, и в других случаях при необходимости оперативного развертывания средств ОВЧ радиосвязи. 3. При совмещении выполнения нескольких функций одним диспетчером, оборудование концентрируется на одном рабочем месте в соответствии с данным перечнем. 4. ДПВ (на стационарном вертодроме в море) – ДПВ, расположенный на стационарном вертодроме морской установки или находящемся на строении, или поверхности искусственного острова в море. | 11; Автоматическая сигнализация о состоянии посадочных систем; Звуковая и световая; РМС(ILS, DME, VOR, МРМ); -; -; -; +; +1; -; -; -; -; -. ОСП(NDB); -; -; -; +; +1; -; -; -; -; -. ССО взлета и посадки; -; -; -; +; -; -; -; -; -; +1. Световая; ССО схода с ВПП и выхода на ВПП; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. ССО руления по аэродрому; -; +; -; -; -; -; -; -; -; -. 12; Пульт управления световой сигнализацией и индикатор «ВПП занята» или управление и отображение «ВПП занята» на аппаратуре отображения воздушной обстановки; -; -; +; +; -; -; -; -; -; -. 13; Звуковая и световая сигнализация состояния оборудования ОПРС, при наличии оборудования; -; -; -; +1; -; -; -; -; -; +. 14; Средства отображения метеоинформации; +1; +1; +5; +5, +7; +5; +5; +1; +1; -; +. 15; Часы; +; +; +; +; +; +; +; +; +1; +. 16; Точка входа в сеть AFTN; +; +1; +1; +; +1; +1; +; +; +; +1. 17; Система визуального наблюдения; -; -; -; +8; -; -; -; -; -; -. Орган ЦПИ (AFIS); Автомобиль специального назначения. +1; -. +; +6. +; +. +1; -. -; -. +1; -. +; +. +; +. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. -; -. +; +. +1; +1. 1. Рекомендуемое оборудование; 2. Устанавливается на аэродромах, имеющих ВПП точного захода на посадку по III категории; 3. При отсутствии управляемых средств руления допускается управление боковыми рулежными огнями и неуправляемыми световыми указателями вместе с группой огней посадки и взлета; 4. Оборудование устанавливается в соответствии с Методикой оценки потребности в обслуживании воздушного движения, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 361 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15364), исходя из результатов анализа состояния безопасности полётов в ходе эксплуатационной деятельности рассматриваемых диспетчерских пунктов, проводимого на регулярной основе (не реже одного раза в год) и утверждаемого руководителем аэронавигационной организации; 5. При размещении диспетчерских пунктов ОВД в одном помещении (зале) допускается установка единого для данных диспетчерских пунктов средств отображения метеоинформации при обеспечении возможности считывания метеоинформации с соответствующего рабочего места диспетчера; 6. Органы управления резервными радиостанциями не требуются. Примечание: 1. Мобильный (передвижной) ДПВ – ДПВ специального исполнения для оперативного развертывания на временных площадках и в аварийных случаях. 2. Автомобиль специального назначения – автомобиль, используемый в целях поисково-спасательных работ, и в других случаях при необходимости оперативного развертывания средств ОВЧ радиосвязи. 3. При совмещении выполнения нескольких функций одним диспетчером, оборудование концентрируется на одном рабочем месте в соответствии с данным перечнем. 4. ДПВ (на стационарном вертодроме в море) – ДПВ, расположенный на стационарном вертодроме морской установки или находящемся на строении, или поверхности искусственного острова в море. ### 7. Оборудование устанавливается на аэродромах, имеющих ВПП I,II, III категории и классов А, Б и В. Для аэродромов, имеющих ВПП классов Г, Д и Е, оборудование устанавливается исходя из оценки рисков, которые рассчитываются аэронавигационной организацией, для обеспечения целей диспетчерского обслуживания воздушного движения. 8. Система визуального наблюдения применяется на ДПВ (AFIS) на непросматриваемых участках и при использовании дистанционного ОВД. Расшифровка аббревиатур: ВПП – взлетно-посадочная полоса; ДП – диспетчерский пункт; ДПВ – диспетчерский пункт вышка; ОВД – обслуживание воздушного движения; ВС – воздушное судно; ДПР – диспетчерский пункт руления; СДП – стартовый диспетчерский пункт; ДПК – диспетчерский пункт круга; МДП – местный диспетчерский пункт; ЦПИ – центр полетной информации; РДП – районный диспетчерский пункт; РЛС ОЛП – радиолокационная станция обзора летного поля; АС УНД – автоматизированная система управления наземным движением; ДПРМ – дальний приводный радио маяк; ПРС – приводная радиостанция; VOR – всенаправленный ОВЧ радиомаяк; РМС – радиомаячная система; ILS - система посадки по приборам; МРМ – маркерный ОВЧ радиомаяк; ОСП – оборудование системы посадки; NDB – ненаправленный радиомаяк; ССО – светосигнального оборудовании; ОПРС – отдельная приводная радиостанция; AFTN – cеть авиационной фиксированной электросвязи; AFIS – аэродромное полетно-информационное обслуживание; ОВЧ – очень высокие частоты. |  |