бұйрыққа 1-қосымша

Әуе қозғалысына қызмет көрсету

диспетчерлік пункттерінің (секторларының)

өткізу қабілетін анықтау әдістемесіне

3-қосымша

Ұшу-қону жолағының өткізу қабілеттілігі нормативін есептеу

1. Әуеайлақтық диспетчерлік қызмет көрсету кезінде өткізу қабілеттілігінің үлгілік нормативі үшін ҰҚЖ өткізу қабілеттілігінің мәні қабылданады (Өұқж).

2.  ҰҚЖ өткізу қабілеттілігі нормативін есептеудің осы әдістемесі ӘҚҚ органы тиісті үлгідегі ӘК ұшып кету және қону кезінде ҰҚЖ жұмыспен қамту уақыты туралы жинаған статистикалық деректерге негізделген.

3. Ұшу кезінде ҰҚЖ-ның жұмыс уақыты ӘК қозғалысы алдын-ала ұшу стартынан басталған сәттен бастап ұшып көтерілгеннен кейін ҰҚЖ соңы үстінен ұшқан сәтке дейін саналады.

Қону кезінде ҰҚЖ-ның жұмыс уақыты шешім қабылдау биіктігінің ұшып өткен сәтінен бастап қонғаннан кейін ҰҚЖ-ны босаған сәтке дейін саналады.

4. Есептеулерді орындау кезінде осы әуеайлақта ұшуларды үнемі (ең жиі) орындайтын ӘК түрлері ескеріледі.

5. Ұшып кету және қону кезіндегі әрбір ҰҚЖ-ның жұмыс уақыты туралы деректер тиісті кестеге енгізіледі::

1-кесте

| ҰШЫП КЕТУ КЕЗІНДЕ ҰШУ-ҚОНУ ЖОЛАҒЫНЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (Уұшк) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҰҚЖ(№) |  |  | ҰҚЖ (№) |  |  |
| Күні | ӘК түрі | Уақыты (Уұшк ұқж1) | Күні | ӘК түрі | Уақыты (Уұшк ұқж2) |

2-кесте

| ҚОНУ КЕЗІНДЕ ҰШУ-ҚОНУ ЖОЛАҒЫНЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (Уқон) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ҰҚЖ (№) |  |  | ҰҚЖ (№) |  |  |
| Күні | ӘК түрі | Уақыты (Уқон ұқж1) | Күні | ӘК түрі | Уақыты (Уқон ұқж2) |

6. Ұшып кету және қону кезіндегі әрбір ҰҚЖ-ның жұмыспен қамтылуының орташа арифметикалық уақытын бағалау үшін 1 және 2-кестелерде алынған ӘК түрлері бойынша деректер 3 және 4-кестелерге енгізіледі:

3-кесте

| ҰШЫП КЕТУ КЕЗІНДЕ ҰҚЖ-НЫҢ ОРТАША АРИФМЕТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ, ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША (Уор.ұшк) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ∑ Тұшк ұқж1+Тұшк ұқж2/n-түрі ӘК саны | ӘК түрі | n-түрі ӘК саны | Уақыты(Уұшк) |

4-кесте

| ҚОНУ КЕЗІНДЕ ҰҚЖ-НЫҢ ОРТАША АРИФМЕТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ, ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША (Уор. қон) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ∑ Уқон ұқж1+Уқон ұқж2/n-тұрі ӘК саны | ӘК түрі | n-түрі ӘК саны | Уақыты(Уқон) |

3 және 4-кестелерді толтыру кезінде (Уұшк/қон баған) n үрі ӘК ұшып кету және қону кезінде ҰҚЖ-ның жиынтық жұмыс уақыты алынады және осы үлгідегі ӘК түрінің жалпы санына бөлінеді.

7. N-түрі ӘК бір ұшу-қону операциясы (Уор.ұшк-қон) кезінде ҰҚЖ-ның орташа арифметикалық жұмыс уақытын алу үшін, 3 және 4-кестелердегі ӘК-нің әрбір түрі бойынша ұшып кету (Уор.ұшк) және қону (Уор.қону) кезіндегі ҰҚЖ-ның орташа арифметикалық жұмыс уақыты туралы деректер 5-кестеге енгізіледі:

5-кесте

| ҰҚЖ-НЫҢ ОРТАША АРИФМЕТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ, ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША (Уор.ұшк-қон) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ∑ Тұшк+Тқон/2 | ӘК түрі | Уақыты (Уор.ұшк-қон) |

8. ӘК құрамын бағалау үшін ӘК түрлері бойынша ұшулардың салыстырмалы саны (%) айқындалады:

6-кесте

| ӘК ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША ӘУЕАЙЛАҚТЫ ПАЙЫЗДЫҚ ПАЙДАЛАНУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| N түрі ӘК саны Х 100 / ∑ӘК | ӘК түрі | N(%) |
| БАРЛЫҒЫ |  | 100% |

9. Ұшу-қону жолағының орташа жұмыс уақытын (Уор.жұм)  формула бойынша есептеу:

Уор.жұм = (Уор.ұшк-қон1 * N1 + Уор.ұшк-қон2 * N2 +…+ Уор.ұшк-қон n * Nn) / 100

10. Әрбір шекті ескере отырып, секундтарға (3600 сек) аударылған, берілген интервалды секундтармен көрсетілген ҰҚҚ-ның орташа жұмыс уақытына (Уор.жұм) бөлу арқылы, ҰҚЖ өткізу қабілеттілігінің мәні (Өұқж) бір сағаттық кезең үшін есептеледі:

Өұқж = 3600 / Уор.жұм

Аббревиатураларды декодтау:

ҰҚЖ – ұшу-қону жолағы;

ӘҚҚ – әуе қозғалысына қызмет көрсету;

ӘК – әуе кемесі.

бұйрыққа 2-қосымша

Әуе қозғалысын ұйымдастыру және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулыққа

1-1-қосымша

ӘҚҚ органдарының (әуеайлақтық диспетчерлік орталықтың диспетчерлік пункттері (әуеайлақ/тікұшақ айлағы ауданының диспетчерлік пункттері), аудандық диспетчерлік орталықтың (аудандық диспетчерлік пункттер), ұшу-ақпараттық қызмет көрсету органдарының жұмыс орындары жабдықтарының бақылау тізбесі

|  | Жабдықтың түрі |  |  | ДП Брифинг | Р Д П | Б Д П | М Д П | ШДП | Ж Д П | ЖДП (ҰАО) | А Д П | Ұтқыр (жылжымалы) МДП | (Теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағында) МДП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчер пульті |  |  | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Негізгі және резервтік радиостанцияларды басқару органдары |  |  | - | + | + | + | + | + | + | + | +6 | + |
| 3 | Авариялық арна радиостанциясын басқару органдары |  |  | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Әуе жағдайының индикаторы |  |  | - | - | - | +4 | +4 | +4 | +1 | + | +1 | +1 |
| 5 | ҰАШ РЛС (ЖҚБ АЖ) ақпаратын бейнелеу аппаратурасы) |  |  | - | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | АРП индикаторы немесе пеленгациялық ақпаратты әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасында көрсету |  |  | - | - | - | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | Әуеайлақішілік байланыс радиостанцияларын басқару органы |  |  | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 8 | Дауыс зорайтқыш және/немесе телефон байланысының аппаратурасы |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
| 9 | Жабдық болған кезде командаларды беру каналын АЖРМ (ЖРС немесе VOR) арқылы басқару органдары |  |  | - | - | - | + | +1 | +1 | - | - | - | + |
| 10 | Жарық-сигналдық жабдықты қашықтықтан басқару аппаратурасы | Ұшып көтерілу мен қонудың жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары |  | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
|  |  | ҰҚЖ-дан шығудың және ҰҚЖ-ға шығудың жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары |  | - | - | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Әуеайлақ бойынша рульдеудің жарық-сигналдық құралдарын басқару органдары |  | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Қону жүйелерінің жай-күйі туралы автоматты дабыл | Дыбыс және жарық | РМЖ (ILS, DME, VOR, МРМ) | - | - | - | + | +1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ҚЖЖ (NDB) | - | - | - | + | +1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ЖБЖ ұшу және қону | - | - | - | + | - | - | - | - | - | +1 |
|  |  | Жарық | ЖБЖ ҰҚЖ-дан шығу және ҰҚЖ-ға шығу | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ЖБЖ әуеайлақ бойынша рульдеу | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Жарық сигнализациясын басқару пульті және «ҰҚЖ бос емес» индикаторы немесе «ҰҚЖ бос емес» көрінісі әуе жағдайын бейнелеу аппаратурасында |  |  | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Жабдық болған жағдайда, ЖЖРС жабдығының жай-күйінің дыбыстық және жарықтық сигнализациясы |  |  | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | + |
| 14 | Метеоақпаратты көрсету құралдары |  |  | +1 | +1 | +5 | +4,5 | +5 | +5 | +1 | +1 | - | + |
| 15 | Сағат |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
| 16 | AFTN желіге кіру нүктесі |  |  | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 |
| 17 | Визуалды бақылау жүйе |  |  | - | - | - | +8 | - | - | - | - | - | - |
| ҰАО органы (AFIS) |  |  |  | Арнайы мақсаттағы автомобиль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Ұсынылатын жабдық;

2. III санат бойынша қонуға дәлме-дәл кіретін ҰҚЖ бар әуеайлақтарда орнатылады;

3. Басқарылатын рульдеу құралдары болмаған кезде бүйірлік рульдеу оттарын және басқарылмайтын жарық көрсеткіштерін қону және ұшып көтерілу оттарының тобымен бірге басқаруға жол беріледі;

4. Жабдық Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 19 маусымдағы № 361 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15364 болып тіркелген) бекітілген әуе қозғалысына қызмет көрсету қажеттілігін бағалау әдістемесіне сәйкес қаралып отырған диспетчерлік пункттердің пайдалану қызметі барысында ұшу қауіпсіздігінің жай-күйін талдау нәтижелеріне сүйене отырып белгіленеді. тұрақты негізде (жылына кемінде бір рет) және аэронавигациялық ұйымның басшысы бекітетін;

5. ӘҚҚ диспетчерлік пункттерін бір үй-жайда (залда) орналастыру кезінде диспетчердің тиісті жұмыс орнынан метеоақпаратты оқу мүмкіндігін қамтамасыз ету кезінде осы диспетчерлік пункттер үшін бірыңғай метеоақпаратты көрсету құралдарын орнатуға жол беріледі;

6. Резервтік радиостанцияларды басқару органдары талап етілмейді.

Ескертпе:

1. Ұтқыр (жылжымалы) МДП - уақытша алаңдарда және авариялық жағдайларда жедел өрістету үшін арнайы орындалған МДП.

2. Арнайы мақсаттағы автомобиль - іздестіру-құтқару жұмыстары мақсатында және ӨЖЖ радиобайланыс құралдарын жедел өрістету қажет болған кезде басқа жағдайларда пайдаланылатын автомобиль.

3. Бір диспетчер бірнеше функцияларды орындауды біріктірген кезде жабдық осы тізбеге сәйкес бір жұмыс орнында шоғырланады.

4. МДП (теңіздегі стационарлық тікұшақ айлағында) – теңіз қондырғысының стационарлық тікұшақ айлағында немесе құрылыстағы немесе теңіздегі жасанды аралдың бетіндегі орналасқан МДП.

7. Жабдық I, II,III санаттағы ҰҚЖ және А, Б және В сыныптары бар әуеайлақтарда орнатылады, Г, Д және Е сыныптары ҰҚЖ бар әуеайлақтар үшін жабдық әуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету мақсаттарын қамтамасыз ету үшін аэронавигациялық ұйым есептейтін тәуекелдерді бағалау негізінде белгіленеді.

8. Визуалды бақылау жүйесі қаралмайтын учаскелерде және қашықтықтан ӘҚҚ пайдалану кезінде МДП-та (AFIS) қолданылады.

### Аббревиатураларды декодтау:

### ҰҚЖ – ұшу-қону жолағы;

### ӘҚҚ – әуе қозғалысына қызмет көрсету;

### ӘК – әуе кемесі;

### ДП – диспетчерлік пункт;

### РДП – рульдеу диспетчерлік пункті;

### БДП – бастапқы диспетчерлік пункті;

### МДП – мұнара диспетчерлік пункті;

### ШДП – шеңбар диспетчерлік пункті;

### ЖДП – жақындау диспетчерлік пункті;

### ЖДП – жергілікті диспетчерлік пункт;

### ҰАО – ұшу ақпараты орталығы;

### АДП – аудандық диспетчерлік пункт;

### ҰАШ РЛС – ұшу алаңын шолудың радиолокациялық станциясы;

### АЖ ЖҚБ – жерүсті қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі;

### АРП – автоматты радиопеленгатор;

### АЖРМ – алыс дердегі радиомяк;

### ЖРС – жетекті радиостанция;

### ӨЖЖ – өте жоғары жиіліктер;

### VOR – барлық бағыттағы ӨЖЖ радиомаягі;

### РМЖ – радиомаяк жүйесі;

### ILS – аспаптар бойынша қону жүйесі;

### DME – қашықтық өлшеу жабдығы;

### МРМ – маркерлік ӨЖЖ радиомаягі;

### ҚЖЖ – қону жүйесінің жабдықтары;

### NDB – бағытталмаған радиомаяк;

### ЖБЖ – жарық белгілері жабдығы;

### ЖЖРС – жеке жетекті радиостанциясы;

### AFTN – авиациялық тіркелген электр байланысы желісі;

### AFIS – әуеайлақтық ұшу-ақпараттық қызмет көрсету.