Приложение 1 к приказу Приложение 3 к Методике определения пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов) обслуживания воздушного движения.

Расчет норматива пропускной способности взлётно-посадочной полосы

1. За типовой норматив пропускной способности ДПВ, при аэродромном диспетчерском обслуживании, принимается значение пропускной способности ВПП (Пвпп).

2.  Настоящая методика расчета норматива пропускной способности ВПП основана на собранных органом ОВД статистических данных о времени занятости ВПП во время взлета и посадки ВС соответствующего типа.

3. За время занятости ВПП во время взлета принимается время от момента начала движения ВС с линии предварительного старта до момента пролета торца ВПП после взлета.

За время занятости ВПП во время посадки принимается время от момента пролета высоты принятия решения до момента освобождения ВПП после посадки.

4. При выполнении вычислений учитываются типы ВС регулярно (наиболее часто) выполняющие полеты на данном аэродроме.

5. Данные о времени занятости каждой ВПП при взлете и посадке вносятся в соответствующую таблицу:

Таблица 1

| ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ ЗАНЯТОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ВЗЛЕТЕ (Твзл) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПП(№) |  |  | ВПП(№) |  |  |
| Дата | Тип ВС | Время (Твзл впп1) | Дата | Тип ВС | Время (Твзл впп2) |

Таблица 2

| ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ ЗАНЯТОСТИ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ПОСАДКЕ (Тпос) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПП(№) |  |  | ВПП(№) |  |  |
| Дата | Тип ВС | Время (Тпос впп1) | Дата | Тип ВС | Время (Тпос впп2) |

6. Для оценки среднего арифметического времени занятости каждой ВПП при взлете и посадке, данные по типам ВС, полученные в таблицах 1 и 2, вносятся в Таблицы 3 и 4:

Таблица 3

| СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТОСТИ ВПП ПРИ ВЗЛЕТЕ, ПО ТИПАМ ВС (Тср. взл) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ∑ Твзл впп1+Твзл впп2/К-во ВС n-го типа | Тип ВС | К-во ВС n-го типа | Время (Твзл) |

Таблица 4

| СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТОСТИ ВПП ПРИ ПОСАДКЕ, ПО ТИПАМ ВС (Тср. пос) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ∑ Тпос впп1+Тпос впп2/К-во ВС n-го типа | Тип ВС | К-во ВС n-го типа | Время (Тпос) |

При заполнении Таблиц 3 и 4 (колонка Твзл/пос) берется суммарное время занятости ВПП при взлете и при посадке ВС n-го типа и делится на общее количество ВС данного типа.

7. Для получения среднего арифметического времени занятости ВПП при одной взлетно-посадочной операции (Тср.взл-пос) ВС n-го типа, данные о среднем арифметическом времени занятости ВПП при взлете (Тср. взл) и при посадке (Тср. пос) по каждому типу ВС, полученные в таблицах 3 и 4 вносятся в Таблицу 5:

Таблица 5

| СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТОСТИ ВПП, ПО ТИПАМ ВС (Тср.взл-пос) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ∑ Твзл+Тпос/2 | Тип ВС | Время (Тср.взл-пос) |

8. Для оценки состава ВС определяется относительное количество полетов ВС по типам (%):

Таблица 6

| ПРОЦЕНТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОДРОМА ПО ТИПАМ ВС |  |  |
| --- | --- | --- |
| К-во ВС n-го типа Х 100 / ∑ВС | Тип ВС | N(%) |
| ВСЕГО |  | 100% |

9. Расчет среднего времени занятости взлетно-посадочной полосы (Тср.зан) по формуле:

Тср.зан = (Тср.взл-пос1 * N1 + Тср.взл-пос2 * N2 +…+ Тср.взл-пос n * Nn) / 100

10. Значение пропускной способности ВПП (Пвпп) рассчитывается для одночасового периода, с учетом каждого порога, путем деления приведенного интервала, переведенного в секунды (3600 сек), на среднее время занятости ВПП (Тср.зан,) выраженное в секундах.

Пвпп = 3600 / Тср.зан

Расшифровка аббревиатур:

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ДПВ – диспетчерский пункт вышка;

ОВД – обслуживание воздушного движения;

ВС – воздушное судно.

Приложение 2 к приказу

Приложение 1-1                                                                 к Инструкции по организации и

обслуживанию воздушного

движения

Контрольный перечень оборудования рабочих мест органов ОВД (диспетчерских пунктов аэродромного диспетчерского центра (диспетчерских пунктов района аэродрома/ вертодрома), районного диспетчерского центра (районных диспетчерских пунктов), органов полетно-информационного обслуживания

|  | Вид оборудования |  |  | ДП Брифинг | ДПР | СДП | ДПВ | ДПК | ДПП | МДП (ЦПИ) | РДП | Мобильный (передвижной) ДПВ | ДПВ (на стационарном вертодроме в море) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульт диспетчера |  |  | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Органы управления основной и резервной радиостанциями |  |  | - | + | + | + | + | + | + | + | +6 | + |
| 3 | Органы управления радиостанцией аварийного канала |  |  | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Индикатор воздушной обстановки |  |  | - | - | - | +4 | +4 | +4 | +1 | + | +1 | +1 |
| 5 | Аппаратура отображения информации РЛС ОЛП (АС УНД) |  |  | - | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Индикатор АРП или отображение пеленгационной информации на аппаратуре отображения воздушной обстановки |  |  | - | - | - | +1 | + | + | +1 | +1 | +1 | +1 |
| 7 | Орган управления радиостанциями внутриаэродромной связи |  |  | - | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
| 8 | Аппаратура громкоговорящей и/или телефонной связи |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
| 9 | Органы управления каналом передачи команд через ДПРМ (ПРС или VOR) при наличии оборудования |  |  | - | - | - | + | +1 | +1 | - | - | - | + |
| 10 | Аппаратура дистанционного управления светосигнальным оборудованием | Органы управления светосигнальными средствами взлета и посадки |  | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + |
|  |  | Органы управления светосигнальными средствами схода с ВПП и выхода на ВПП |  | - | - | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Органы управления светосигнальными средствами руления по аэродрому |  | - | +3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Автоматическая сигнализация о состоянии посадочных систем | Звуковая и световая | РМС (ILS, DME, VOR, МРМ) | - | - | - | + | +1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ОСП (NDB) | - | - | - | + | +1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ССО взлета и посадки | - | - | - | + | - | - | - | - | - | +1 |
|  |  | Световая | ССО схода с ВПП и выхода на ВПП | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ССО руления по аэродрому | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Пульт управления световой сигнализацией и индикатор «ВПП занята» или управление и отображение «ВПП занята» на аппаратуре отображения воздушной обстановки |  |  | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Звуковая и световая сигнализация состояния оборудования ОПРС, при наличии оборудования |  |  | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | + |
| 14 | Средства отображения метеоинформации |  |  | +1 | +1 | +5 | +7,5 | +5 | +5 | +1 | +1 | - | + |
| 15 | Часы |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | +1 | + |
| 16 | Точка входа в сеть AFTN |  |  | + | +1 | +1 | + | +1 | +1 | + | + | + | +1 |
| 17 | Система визуального наблюдения |  |  | - | - | - | +8 | - | - | - | - | - | - |
| Орган ЦПИ (AFIS) |  |  |  | Автомобиль специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | +6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  | +1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Рекомендуемое оборудование;

2. Устанавливается на аэродромах, имеющих ВПП точного захода на посадку по III категории;

3. При отсутствии управляемых средств руления допускается управление боковыми рулежными огнями и неуправляемыми световыми указателями вместе с группой огней посадки и взлета;

4. Оборудование устанавливается в соответствии с Методикой оценки потребности в обслуживании воздушного движения, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 июня 2017 года № 361 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15364), исходя из результатов анализа состояния безопасности полётов в ходе эксплуатационной деятельности  рассматриваемых диспетчерских пунктов, проводимого на регулярной основе (не реже одного раза в год)  и утверждаемого руководителем аэронавигационной организации;

5. При размещении диспетчерских пунктов ОВД в одном помещении (зале) допускается установка единого для данных диспетчерских пунктов средств отображения метеоинформации при обеспечении возможности считывания метеоинформации с соответствующего рабочего места диспетчера;

6. Органы управления резервными радиостанциями не требуются.

Примечание:

1. Мобильный (передвижной) ДПВ – ДПВ специального исполнения для оперативного развертывания на временных площадках и в аварийных случаях.

2. Автомобиль специального назначения – автомобиль, используемый в целях поисково-спасательных работ, и в других случаях при необходимости оперативного развертывания средств ОВЧ радиосвязи.

3. При совмещении выполнения нескольких функций одним диспетчером, оборудование концентрируется на одном рабочем месте в соответствии с данным перечнем.

4. ДПВ (на стационарном вертодроме в море) – ДПВ, расположенный на стационарном вертодроме морской установки или находящемся на строении, или поверхности искусственного острова в море.

7. Оборудование устанавливается на аэродромах, имеющих ВПП I,II, III категории и классов А, Б и В. Для аэродромов, имеющих ВПП классов Г, Д и Е, оборудование устанавливается исходя из оценки рисков, которые рассчитываются аэронавигационной организацией, для обеспечения целей диспетчерского обслуживания воздушного движения.

### 8. Система визуального наблюдения применяется на ДПВ (AFIS) на непросматриваемых участках и при использовании дистанционного ОВД.

Расшифровка аббревиатур:

ВПП – взлетно-посадочная полоса;

ДП – диспетчерский пункт;

ДПВ – диспетчерский пункт вышка;

ОВД – обслуживание воздушного движения;

ВС – воздушное судно;

ДПР – диспетчерский пункт руления;

СДП – стартовый диспетчерский пункт;

ДПК – диспетчерский пункт круга;

ДПП – диспетчерский пункт подхода;

МДП – местный диспетчерский пункт;

ЦПИ – центр полетной информации;

РДП – районный диспетчерский пункт;

РЛС ОЛП – радиолокационная станция обзора летного поля;

АС УНД – автоматизированная система управления наземным движением;

ДПРМ – дальний приводный радио маяк;

### ПРС – приводная радиостанция;

### VOR – всенаправленный ОВЧ радиомаяк;

РМС – радиомаячная система;

ILS - система посадки по приборам;

DME – дальномерное оборудование;

МРМ – маркерный ОВЧ радиомаяк;

ОСП – оборудование системы посадки;

NDB – ненаправленный радиомаяк;

ССО – светосигнального оборудовании;

ОПРС – отдельная приводная радиостанция;

AFTN – cеть авиационной фиксированной электросвязи;

AFIS – аэродромное полетно-информационное обслуживание;

ОВЧ – очень высокие частоты.