Бұйрыққа 1-қосымша

Бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға әкеп соғатын өздігінен жүретін кемелерге қойылатын талаптардың тізбесі, сондай-ақ нақты бұзушылықтарға қатысты жедел ден қою шараларының түрлерін айқындау

| № | Талаптардың атауы | Жедел ден қою шарасы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзу құқығын және кемеге (Мемлекеттік кеме тізілімінде тіркелуге жататын кемелер үшін) меншік құқығын растайтын кеме куәлігінің болуы. | Кемелердің, салдардың және өзге де жүзу объектілерінің қозғалысын (пайдалануын) тоқтата тұру және тыйым салу |
| 2. | Шетелдік кемеге (жалға алынған шетел кемелерінің тізілімінде тіркелген кемелер үшін) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзуге уақытша құқық беру туралы куәліктің болуы. |  |
| 3. | Кеменiң жүзуге жарамдылығы туралы, оның сыныбы немесе сыныптау куәлiгi көрсетiлген куәліктің болуы. |  |
| 4. | Өздігінен жүретін кемелер үшін кеме журналының (вахталық журналдың) болуы. |  |
| 5. | Кеме рөлінің болуы - кеме капитаны жасайтын кеме экипажы мүшелерінің тізімі. |  |
| 6. | Машина журналының болуы (механикалық қозғалтқышы бар кемелер үшін). |  |
| 7. | Кемеге санитарлық-эпидемиологиялық қорытындының болуы. |  |
| 8. | Кеменiң мұнаймен, қалдық сулармен және қоқыспен ластануын болғызбау туралы куәліктің болуы. |  |
| 9. | Кеме экипажының ең аз құрамы туралы куәліктің болуы. |  |
| 10. | Кеменiң (құрамның) жүзу ауданының разряды мен жағдайына, құрамдарды қалыптастырудың және жолдар габариттерiнiң үлгілiк сызбаларына сәйкестiгi. |  |
| 11. | Жолаушылар сыйымдылығы және жүк көтергiштiк, борттың су бетiндегi биiктiгi (жүк маркасы бойынша) нормаларын сақтау, кеменi басқару постынан көрудi қамтамасыз ету. |  |
| 12. | Жарықтық және дыбыстық сигнал берудің болуы және жұмыс істеуі. |  |
| 13. | Ұжымдық және жеке құтқару құралдары, пиротехникалар, авариялық жабдықтау санының кеме қатынасы тiркелiмi нормаларына сәйкестiгi, олардың маркировкаларының, орналасуы мен сақталуының дұрыстығы. |  |
| 14. | Экипаждың штаттық кестеге және кемелер экипаждарының ең аз құрамына қойылатын талаптарға сәйкес жасақталуы. |  |
| 15. | Командалық құрамда тиiстi лауазымдарға орналасу құқығына дипломдарының, аттестаттау туралы анықтамаларының болуы. |  |